2

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по внесению изменений в документации по планировке

территории, утвержденные постановлениями администрации 

Находкинского городского округа от 26.02.2013 №331 и от 28.01.2016 №67,

в границах территории, ограниченной улицей Фрунзе, проспектом Северным и улицей Шоссейной в городе Находке
ПОЛОЖЕНИЯ

о характеристиках планируемого развития территории,

об очередности планируемого развития территории

1. Общие сведения о документации по планировке территории

1.1. Документация по внесению изменений в документации по планировке территории, утвержденные постановлениями администрации Находкинского городского округа от 26.02.2013 №331 и от 28.01.2016 № 67, в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее – Документация), ограниченной улицей Фрунзе, проспектом Северным и улицей Шоссейной в городе Находке (далее – Территория) разработана на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 08.12.2021 № 1263                    «О подготовке изменений для внесения в документации по планировке территории, утвержденные постановлениями администрации Находкинского городского округа от 26.02.2013 № 331 и от 28.01.2016 № 67».

Документация подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации:

- Генеральный план Находкинского городского округа, утверждённый решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА           «О Генеральном плане Находкинского городского округа» (далее - Генеральный план НГО 2022);

- Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Находкинского городского округа             от 17.02.2022 № 155 (далее - ПЗЗ НГО);

- Нормативы градостроительного проектирования в Находкинском городском округе, утвержденные постановлением Правительства Приморского края                   от 25.09.2019 № 449-НПА (далее – Нормативы градостроительного проектирования).

Подготовка документации по планировке территории выполнена в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий:

- отчета по результатам инженерно-геологических изысканий 14.11.2021-ИГИ;

- отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий 1838-2021-ИГДИ.

- отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий        14.11.2021-ИГМИ;

- отчета по результатам инженерно-экологических изысканий 14.11.2021-ИЭИ.
1.2. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии (в связи с отсутствием красных линий в Документации, чертеж красные линии не разрабатывается);

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Cведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов.

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов,

7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства;
8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

11) обоснование очередности планируемого развития территории;

12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

1.5. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1.6. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

1.7. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

1.8. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

1.9. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия

2. Общие положения планировки территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установления границ территорий общего пользования; границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

В соответствии с Генеральным планом НГО 2022 территория Документации расположена в функциональных зонах:

- застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);

- многофункциональная общественно-деловая зона;

-  зона инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры.

В соответствии с ПЗЗ НГО территория Документации расположена в территориальных зонах:

- Ж-4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами;

- Т4 – Зона автомобильного транспорта;
- Р-2 Зона отдыха и сохранения природных ландшафтов;
- И Зона инженерной инфраструктуры;

- О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- О-2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.
Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию жилой, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, разрабатываются в соответствии с ГП НГО, ПЗЗ НГО.

Территория проектирования расположена в г. Находка, ограниченна улицей Фрунзе, проспектом Северным и улицей Шоссейной.

Площадь Территории в границах проектирования составляет 30,9490 га.

В период подготовки настоящего проекта планировки территории, основная часть территории занята среднеэтажной жилой застройкой.

Проектом планировки территории предусматривается размещение многоквартирных жилых домов среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами жилого микрорайона которой размещают, нормативно обеспеченные улично-дорожной сетью, местами хранения автотранспорта, объектами социальной, инженерной, коммерческой инфраструктуры, требуемыми площадками благоустройства.

В границах элемента планировочной структуры микрорайона планируется размещение следующих объектов капитального строительства:

· многоквартирной многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с объектами транспортной и инженерной инфраструктуры;

· начальная школа - детский сад (школа на 600 мест, детский сад на 160); 
· гаражи-стоянки, объекты инженерной инфраструктуры;

· торговые объекты.

В границах Территории расположены элементы планировочной структуры улично-дорожная сеть:

· улица Фрунзе (существующая магистральная улица районного значения в западной части Территории);

· улица Шоссейная (существующая магистральная улица общегородского значения регулируемого движения в южной части Территории);

· проспект Северный (существующая автомобильная дорога регионального значения в северной части Территории);

· улица Шоссейная местного значения в восточной части Территории.

Расчетный показатель потребности в озелененных территориях в соответствии с п.7.4 раздела 7 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42) в границах микрорайона с застройкой многоквартирными жилыми зданиями (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% от площади территории микрорайона (планируется 6,00га).

Планируемый баланс в границах Территории Документации приведен в таблице 1. Значения показателей площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства различного назначения определены в соответствии с границами, отображенными на чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства проекта планировки Территории (чертеж планировки территории).

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 8.
2.1.. Плотность и параметры застройки Территории

Согласно СП 42 (приложение Б, таблица Б.1) основными показателями плотности застройки функциональных зон являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (микрорайона, не должна превышать 450 чел./га при обеспеченности 20 м2 на одного человека, п.7.6 );

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Согласно показателям таблицы 32 тома 1 содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, расчетная плотность населения элемента планировочной структуры среднеэтажной жилой застройки площадью от 10 до 40 га – 300 чел./га.

Для выполнения расчетов воспользуемся формулой:

Нпр = Ррасч * S

Нпр = 300 * 11,4684 = 3440 чел./га

расчетная плотность населения элемента планировочной структуры многоэтажной жилой застройки площадью от 10 до 40 га – 380 чел./га.

Нпр = Ррасч * S

Нпр = 380 * 3,7484 = 1424 чел./га

расчетная плотность населения: 3440+1424=4864 чел./га

Общая площадь помещений в многоквартирных домах существующей застройки – 54608,3 м2. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности принят – 23,4 м2 площади на человека.

Количество жителей: 54608,3 / 23,4 = 2334 чел.

Общая площадь помещений в многоквартирных домах планируемой застройки –50186 м2. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности принят – 25,6 м2 площади на человека.

Количество жителей: 50186 / 25,6 = 1960 чел.

Количество жителей: 2334+1960=4294 чел.
Расчет показателей нормативного размера земельных участков и площадок для многоквартирных домов приведен в томе 2.2 п.1.2.
3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и иных объектов 
капитального строительства
Утвержденными на дату подготовки настоящей Документации схемами территориального планирования Российской Федерации в различных областях на Территории не предусмотрено размещение объектов капитального строительства федерального значения.

Зона планируемого размещения линейного объекта регионального значения - автомобильной дороги (пр-т Северный) отображена в соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания.

местного значения в восточной части территории.

Перечень существующих объектов капитального строительства (далее - ОКС), приведен в таблице 2.

Показатели ОКС, планируемых к размещению и реконструкции на Территории приведены в таблице 3.

Основные расчетные показатели Территории приведены в таблице 4.
Расчетные показатели Территории определены в соответствии с границами, отображенными на листе 2, тома 1 Документации. Указанные показатели действуют с момента утверждения документации.

Значения площадей в таблице 3 округлены. При выполнении работ по межеванию территории допускается незначительное уточнение площадей, относительно указанных в данной таблице.

4. Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для развития Территории

Для обеспечения населения планируемой жилой застройки объектами социальной инфраструктуры предлагается развитие систем объектов социального обеспечения.

Проектом предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе:

· начальная школа – детский сад (школа на 600 мест, детский сад – 160 мест) (ОКС 44);

· универсальный спортивный комплекс (ОКС 43).

Расчет в потребности учреждений социальной инфраструктуры приведен в томе 2.2, п.1.6

6. Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования планируемых объектов капитального строительства

Движение автомобильного транспорта осуществляется по улично-дорожной сети, образованной автомобильной дорогой регионального значения, магистральной улицей районного значения, жилыми улицами и проездами общего пользования.

Вид транспорта, осуществляющий движение и перевозки в границах проекта планировки территории – автотранспорт, включая городской пассажирский транспорт (автобус).

Автобусное сообщение осуществляется только по ул. Шоссейной. Уровень доступности автобусных остановок в границах проекта планировки территории не превышает 350 - 400 м.

Проектом планировки предлагается развитие улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное). Радиусы закругления проезжей части дорог и ширина проездов приняты в соответствии с утвержденными Местными нормативами.

Проезды к группам жилых зданий, участку школы и дошкольных организаций приняты шириной 6 метров, что соответствует Местным нормативам.

С целью организации оптимального пассажиропотока и обеспеченности общественным пассажирским транспортом населения проектом предложена организация остановочных карманов для обеспечения прилегающей проектной застройки удобным и безопасным остановочным пунктом, увеличения пропускной способности и транспортной связи. Радиус доступности для населения принят 500 м согласно Местных нормативов градостроительного проектирования.

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем, шириной 1,5-3 м для основных пешеходных потоков.

Типы транспортных узлов, пересечений и примыканий могут быть изменены при разработке проектной документации.

Стоянки для существующей жилой застройки размещаются на прилегающей к участку территории. Стоянки для планируемой жилой застройки предусмотрены в подземных стоянках и на прилегающих участках.

Необходимо отметить, что на территории жилого района расположены существующие гаражи для постоянного хранения транспортных средств ГСК «Северный» на 97 боксов, что обеспечивает часть потребностей населения. В целях соблюдения минимального расстояния от гаражей до жилого дома необходимо предусмотреть полосу зеленых насаждений крупномерными породами деревьев от глухой стены гаражного кооператива. Для снижения санитарно-защитного разрыва возможно выполнить глухую стену высотой 6м по внешнему периметру сооружения гаражного кооператива.

Выезды и въезды в данные сооружения организованы на улично-дорожную часть, исключая движение автотранспорта по внутридворовой территории.

Точное количество автостоянок необходимо определять на стадии разработки проектной документации конкретных объектов и должно составлять не менее требуемого числа, согласно нормативным документам, действующих на период разработки проектной документации.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории приведен в таблице 9. Расчетное количество машино-мест для хранения транспорта приведено в таблице 10.

7.  Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования планируемых объектов капитального строительства

В границах Территории размещены инженерные сети водоснабжения, водоотведения, тепло- электроснабжение, связь.

Предложения по инженерному обеспечению территории разработаны исходя из следующих условий обеспечения всех категорий потребителей на рассматриваемой территории необходимыми видами инженерных ресурсов - водоснабжение, водоотведение хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, тепло- электроснабжение.

Объемы работ на данной стадии проектирования определены ориентировочно по укрупненным показателям и подлежат корректировке на последующих стадиях проектирования.

Проектируемые сети водоснабжения обеспечивают централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение планируемых объектов. Водопроводная сеть по территории прокладывается кольцевой из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 150мм. На кольцевой сети расставляются пожарные гидранты в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Точки подключения проектных водоводов расположены на существующей сети города диаметром 1200мм, проложенная вдоль Северного проспекта.

Диаметры водопроводной сети приняты ориентировочно из условия пропуска хозяйственно-питьевого расхода.

При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам, а также объёмы водопотребления и трассировку сетей.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012).

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 30.13330.2020.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 30.13330.2020 таблица А.2. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

Мероприятия по ресурсосбережению:

- необходимо оборудовать всех водопользователей приборами учета воды;

- определить организацию, производящую ремонт и обслуживание приборов;

С учётом перспективы развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- строительство сетей водоснабжения протяженностью 2674м от Ø300мм в местах врезки в существующий водопровод до Ø 150мм в точках подключения объектов потребления (уточняется на дальнейших стадиях проектирования);;

- строительство пожарных гидрантов в количестве 6 шт.

Ориентировочный объём водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды составит 668 м куб/сут.

Объём водопотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

Канализование и водоотведение решается централизованно, с подключением к существующей хозяйственно-бытовой канализации и дальнейшей транспортировкой стоков на городские канализационные очистные сооружения.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

С учётом перспективы развития рассматриваемой территории предусмотрено:

- строительство самотечных сетей в границах рассматриваемой территории протяженностью 2430м от Ø100мм в точках подключения объектов потребления до Ø300мм в районе КНС (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Производительность сетей уточнить на стадии рабочего проектирования с уточнением характеристик объектов обслуживания. Также необходимо учесть нагрузку на городские канализационные очистные сооружения и при необ​ходимости предусмотреть их расширение с увеличением мощности.

Для подключения к существующим сетям необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Ориентировочный объём водоотведения составит 668 м куб/сут.

Объём водоотведения в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

Для подключения к существующим сетям и объектам теплоснабжения при строительстве необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Системой теплоснабжения планируемые к строительству здания предусматривается обеспечить посредством строительства 1,5 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Электроснабжение территории предусматривается по кабельным ЛЭП 6,0 кВ от ПС «Голубовка» до планируемого распределительного пункта (РП). От планируемого РП предусматривается прокладка кабельных ЛЭП 6,0кВ до планируемых трансформаторных подстанций контейнерного и комплектного типа (КТП). Параметры и количество трансформаторных подстанций будет уточняться на последующих стадиях проектирования. От трансформаторных подстанций предусматривается прокладка кабельных ЛЭП 0,4кВ до планируемых абонентов (зданий и сооружений).

Для подключения к существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Суммарное электропотребление в границах рассматриваемой территории составит 13397280 кВт. Объём электропотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

В рамках настоящей Документации предусматривается:

- демонтаж кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 40м;

- демонтаж кабельной линии электропередачи КЛ 6,0 кВ общей протяженностью трассы 485м;

- строительство подземной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 2,7 км;

- строительство подземной линии электропередачи ВЛ 6,0 кВ общей протяженностью трассы 1,5 км.

Сечения кабелей выбираются по длительно-допустимому току нагрузки, с учётом допустимых потерь напряжения, и проверяются по току короткого замыкания. Каждая из питающих линий должна быть рассчитана на приём всей электрической нагрузки в случае аварии. Уточнение проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчётов производится на последующей стадии проектирования.

Показатели планируемого развития инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения приведены в таблице 11.

8.   Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

8.1. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций
 природного характера

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Развитие аварии вследствие урагана или землетрясения представляет угрозу для жизни и здоровья людей при разрушении строительных конструкций проектируемых объектов.

Остальные климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся в зданиях. Однако они могут нанести ущерб самим зданиям, что требует технических решений, направленных на максимальное снижение негативных воздействий опасных природных явлений.

К опасным природным процессам, вероятным для района размещения объектов согласно карте зон с особыми условиями использования, ограничений развития территории города и возможных направлений развития г. Находка (приложение Ж, том 2.1 исходные данные), относятся следующие явления:

- опасные метеорологические явления–ветер. опасные гидрологические явления–подтопленияПо оценке сложности природных условий, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов является простой категорией.

Опасных производств с опасными веществами, обращающимися в производстве на объектах проектируемого жилого комплекса - нет.

Чрезвычайная ситуация, обусловленная стихийными бедствиями, наиболее вероятна при превышении принятых расчётных климатических характеристик (скорость ветра, слой атмосферных осадков, температура окружающего воздуха), а также, сейсмичности площадки.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является землетрясение, имеет сейсмический характер. Характер действия поражающего фактора – сейсмический удар. Воздействие землетрясения силой 6 баллов на объекты эквивалентно воздействию избыточного давления 10-20 кПа.

Согласно Методике, характер повреждений проектируемых зданий при возможном землетрясении 6 баллов – слабые разрушения. Воздействие избыточного давления 10-20 кПа может привести к незначительному разрушению внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных проемов. Несущие конструкции - сохраняется. Для поврежденных конструкций проводится ремонт.

У людей – легкие травмы (ушибы, ссадины).

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора – вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. В качестве обобщенной характеристики воздействия урагана в данной Методике принята скорость ветра или его сила (в баллах), определяемая по шкале Бофорта. Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением фактической скорости ветра над расчётной в месте их расположения.

В соответствии с данными Приложения 1 Методики, характер повреждения проектируемых зданий и сооружений - слабая степень разрушения, которая характеризуется разрушением наименее прочных конструкций, оконных и дверных заполнений, небольшими трещинами в стенах, повреждение наружных кабельных линий.

В качестве мероприятий, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемых объектах территории жилого района, предусмотрены:

- соблюдение норм технологического проектирования;

- обеспечение возможности выполнения технического обслуживания зданий и сооружений;

- постоянный контроль за параметрами оборудования;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- обеспечение возможности выполнения плановых и капитальных ремонтов систем инженерных коммуникаций;

- обеспечение связи диспетчерскими службами г. Находка;

- наличие первичных средств пожаротушения;

- периодический контроль состояния средств пожаротушения.

Дополнительно следует предусматривать следующие организационные мероприятия:

- постоянно следить за соединениями трубопроводов с оборудованием и отключающей арматурой;

- оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации на них.

Для снижения негативных последствий тайфунов и защиты от подтопления территорий в проекте существует ливневая канализация для сбора ливневых вод с нагорной стороны участка.

8.2   Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

В границах Документации, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории отсутствуют химически опасные объекты с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ; пожаро-взрывоопасные объекты; радиационно-опасные объекты; гидродинамически опасные объекты.

8.3 Мероприятия по гражданской обороне

Для защиты жизни и здоровья людей следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны:

- укрытие людей в приспособленных под нужды защиты людей помещениях производственных, общественных зданий, а также в защитных сооружениях.

- эвакуацию сотрудников из зон возможных опасностей;

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Следует обеспечить антитеррористическую защищенность зданий и сооружений. Должна быть предусмотрена возможность оборудования и функционирования систем охранного видеонаблюдения (СОТ), охранного освещения (СОО), охранной и тревожной сигнализации (СОТС), экстренной связи (СЭС).

8.4 Мероприятия по антитеррористической защищенности зданий и сооружений

На этапе проектирования должны задаваться качественные параметры и характеристики объекта посредством разработки инженерно-технических мероприятий, направленных на выполнение требований к антитеррористической защищенности объекта.

К инженерно-техническим мероприятиям на этапе проектирования относятся решения по оснащению объектов средствами технических систем антитеррористической защищенности.

В техническую систему антитеррористической защищенности объектов входят:

а) средства и сооружения инженерно-технической укрепленности;

б) система контроля и управления доступом;

в) система охранной и тревожной сигнализации;

г) система телевизионного наблюдения;

д) система охранного освещения;

е) система экстренной связи;

ж) средства выявления диверсионно-террористических средств:

· стационарные металлообнаружители и ручные металлодетекторы;

· стационарные ренгенотелевизионные установки и переносные рентгеновские средства;

· стационарные и ручные средства радиационного контроля;

· средства обнаружения взрывчатых, химических и отравляющих веществ;

· средства выявления биологических агентов;

· автоматизированные и ручные средства визуального досмотра;

з) средства локализации взрыва;

и) средства контроля воздушно-газовой среды в системах вентиляции и

кондиционирования;

к) программно-техническое обеспечение САТЗ;

л) система информационной безопасности;

м) иные средства и системы.

Технические системы антитеррористической защищенности должны обеспечивать необходимую функциональную и аппаратную надежность, пожарную безопасность,

помехоустойчивость.

В системах рекомендуется, а в предусмотренных законодательством случаях в обязательном порядке необходимо использовать аппаратные средства, которые сертифицированы по безопасности, а также имеют сертификат, подтверждающий основные технические характеристики.

9. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого массива осуществляется с помощью системы водоотвода, т.е. водосточной сети. Организация стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения в лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Затем ливневые стоки попадают в дождеприемные колодцы, с последующей транспортировкой ливневых стоков в проектируемую закрытую ливневую канализацию. Перед сбросом в коллектор поверхностные воды должны быть очищены. Далее ливневые стоки по коллекторам направляются в существующую трубу под Северным пр-том в водосбросный канал "Восточный".

Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки.

В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно уходит за пределы проекта планировки.

На территории проекта планировки предлагается несколько видов покрытий поверхности, которые обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды:

· асфальтобетон: проезды;

· тротуарная плитка: тротуары;

· резина: детские, спортивные площадки, площадки отдыха.

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰). Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.

10. Характеристика планируемого развития объектов капитального строительства, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития Территории в границах элемента планировочной структуры

В границах разработки Документации объекты капитального строительства, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимые для развития Территории в границах элемента планировочной структуры отсутствуют.

10. Положения об очередности планируемого развития Территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получение соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11. Основные технико-экономические показатели (ТЭП)

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 12.

12. Текстовая часть проекта межевания территории

12.1 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости.

Территория проектирования ограниченная улицей Фрунзе, проспектом Северным и улицей Шоссейной, находится в границах кадастрового квартала 25:31:010406.

Документация подготовлена в системе координат, используемой для ведения государственного реестра недвижимости на территории Приморского края (МСК-25).

Границы и площадь образуемых и изменяемых земельных участков определены картометрическим методом с использованием картографического материала масштабом 1:500.

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, приведены в таблице 17.

12.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования, в границах Территории.

В настоящем разделе текстовой части проекта межевания территории отображена информация об образуемых земельных участках, в том числе о площади и способе образования, а также о видах их разрешенного использования. Межевание осуществляется в три этапа. Указанная информация представлена в таблицах 14.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в соответствии с ПЗЗ НГО.

12.3. Перечень и сведения об устанавливаемых сервитутах

В границах Территории, в отношении которой осуществлена подготовка Документации, предусматривается установление публичного сервитута для прохода и проезда через земельные участки.

Характеристики сервитута приведены в таблице 16.

Перечни координат характерных точек частей публичного сервитута приведены в таблице 19.

12.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Раздел «целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов» не разрабатывался, так как разработка проекта межевания территории ведется на землях населенных пунктов.  Определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не требуется.

Таблица 1

Планируемый баланс территории в границах разработки

проекта планировки территории

	№ зоны
	№№ участков на плане
	Типы участков территории
	Площадь территории

	
	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Территория в границах подготовки проекта планировки, всего
	30.9490
	100.00

	
	Участки территорий - зон размещения планируемых объектов капитального строительства
	30.949
	100

	3651
	Зона многоэтажной застройки
	3.6467
	11.79

	3652
	Зона среднеэтажной застройки
	11.0394
	35.66

	3656
	Общественно-деловая зона
	1.0188
	3.29

	3671
	Зона инженерной инфраструктуры
	0.5056
	1.63

	3661
	Зона учебно-образовательного назначения
	3.7611
	12.13

	3681
	Зона спортивного назначения
	0.5264
	1.71

	3674
	Зона автомобильного транспорта
	1.8538
	5.99

	3677
	Зона улично-дорожной сети
	6.5614
	21.20

	3682
	Зеленых насаждений общего пользования
	2.0357
	6.57


Таблица 2

Перечень существующих объектов капитального строительства

в границах подготовки проекта планировки территории

	№ на плане
	Объект
	Кол-во этажей
	Площадь застройки, м2
	Общая

площадь, м2

	ОКС1
	Нежилое здание.1-я очередь строительства. Продовольственный магазин. Кадастровый номер 25:31:010407:1819
	-
	198.0
	233.9

	ОКС2
	Нежилое здание. Магазин.  Кадастровый номер 25:31:000000:7696
	-
	404.1
	380.6

	ОКС3
	1.1. сооружения электроэнергетики. Электроснабжение многоэтажной жилой застройки в 85 м на запад от ориентира, расположенного по ул. Шоссейная, 203 в г. Находка. Кадастровый номер 25:31:010406:5433.
	-
	2290 м.п.
	

	ОКС4
	Многоэтажный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:5031 (ул.Шоссейная, 197)
	-
	1613.8
	6539.2

	ОКС5
	10.3. сооружения канализации. Наружные сети водоотведения. Кадастровый номер 25:31:010406:5441.
	1
	93 м.п.
	

	ОКС6
	Иное сооружение (водопроводная сеть). Наружные сети водоснабжения. Кадастровый номер  25:31:010406:5440
	
	114 м.п.
	

	ОКС7
	Многоквартирный жилой дом.  Кадастровый номер 25:31:010406:1088 (ул.Фрунзе, 11)
	
	783.3
	2961.6

	ОКС8
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:1099. (ул.Шоссейная, 227)
	
	813.3
	2888.1

	ОКС9
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:1092 (ул.Фрунзе, 15)
	
	764.8
	3024.1

	ОКС10
	Нежилое здание. Магазин-павильон временного типа
	
	
	61.8

	ОКС11
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:1098 (ул.Шоссейная, 207)
	
	1040.5
	3766.4

	ОКС12
	Нежилое здание. Здание-индивидуальный гараж. Кадастровый номер 25:31:010406:4230.
	
	76.1
	65.4

	ОКС13
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:842. (ул.Фрунзе, 13)
	
	822.17
	2925.5

	ОКС14
	Нежилые помещения в здании. Кадастровый номер 25:31:000000:5855.
	
	273.6
	359.8

	ОКС15
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:1032 (ул.Фрунзе, 17)
	
	775.7
	2949.9

	ОКС16
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:1083 (ул.Фрунзе, 19)
	
	793.3
	2880.5

	ОКС17
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:858 (ул.Шоссейная, 223)
	
	798.1
	2932.9

	ОКС18
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:1082 (ул.Шоссейная, 221)
	
	1050.5
	3765.7

	ОКС19
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:856 (ул.Шоссейная, 213)
	
	1230.2
	4339.6

	ОКС20
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:956 (ул.Шоссейная, 209)
	
	798.8
	2871.5

	ОКС21
	Многоквартирный жилой дом. Кадастровый номер 25:31:010406:1100 (ул.Шоссейная, 203)
	
	782.8
	2962.8

	ОКС22
	Нежилое здание. Здание - трансформаторная подстанция №301. Кадастровый номер 25:31:010406:4198.
	
	55.7
	40.2

	ОКС23
	Нежилое здание. Кадастровый номер 25:31:010406:4252
	
	234.8
	193.1

	ОКС24
	Многоэтажный жилой дом с офисными помещениями (ул.Шоссейная, 199)
	
	1815.2
	8901

	ОКС25
	Нежилое. Магазин товаров первой необходимости. Кадастровый номер 25:31:010406:5621
	
	399.2
	380.6

	ИТОГО:
	
	19950.6
	48270.5


Таблица 3

Показатели объектов капитального строительства, планируемых к размещению и реконструкции на территории
	№
	Назначение


	Площадь участка
	Площадь заст-рой-ки уч. 
	Общая площадь ОКС
	Макс% застроен.
	Предельная высота ОКС
	Предел итенсив. использ.


	
	
	
	
	всего
	проектир. зданий
	
	
	

	
	
	га
	тыс. кв.м.
	тыс. кв.м.
	тыс. кв.м.
	%
	м
	тыс.кв.м/га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 26)
	0,6454
	1.0
	3.0
	3.0
	60
	25
	1,3

	2
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 27)
	1,8476
	3,0
	9,0
	9,0
	60
	25
	1,9

	4
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 29)
	1,1093
	1,5
	4,5
	4,5
	60
	25
	1,3

	5
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 30)
	1,0057
	0,5
	2,8
	2,8
	60
	90
	1,0

	6
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 31)
	
	0,5
	2,8
	2,8
	60
	90
	

	7
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 32)
	1,3633
	0,7
	8,0
	8,0
	60
	90
	1,1

	8
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 33)
	
	0,7
	8,0
	8,0
	60
	90
	

	9
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 34)
	0,7633
	0,5
	2,8
	2,8
	60
	90
	1,1

	10
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 35)
	
	0,5
	2,8
	2,8
	60
	90
	

	11
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 36)
	0,5143
	0,5
	2,8
	2,8
	60
	90
	0,8

	12
	Многоквартирный жилой дом (ОКС 37)
	0,4642
	
	
	
	
	
	

	13
	Объект торговли (ОКС38)
	0,3809
	0,3
	0,3
	0,3
	40
	12
	0,8

	14
	Объект торговли (ОКС40)
	0,0627
	0,2
	0,1
	0,1
	40
	12
	3,2

	17
	Спортивный зал (ОКС 42)
	0,0489
	0,02
	0,02
	0,02
	50
	10
	0,1

	18
	Универсальный спортивный комплекс (ОКС43)
	0,4774
	0,05
	0,09
	0,09
	50
	10
	0,2

	23
	Начальная школа-детский сад (школа на 600, сад -160 мест (ОКС44)
	3.7610
	1,7
	3,5
	3,5
	35
	9
	1,3


Значения показателей площади определены в соответствии с границами, отображенными на листе 1. Указанные показатели действуют с момента утверждения документации и на перспективу. Значения площадей в таблице округлены. При выполнении работ по планировке территории допускается незначительное уточнение значений площадей, относительно указанных в данной таблице.

Таблица 4

Основные расчетные показатели территории

	Наименование
	Всего

	
	

	1
	2

	Территория, (га), в том числе:
	3,9490

	Площадь жилой застройки, га
	14,6861

	Общая площадь объектов м2
	104793,3

	Площадь застройки объектов м2
	24399,3

	Численность населения, чел.
	4294

	Плотность населения, чел./га
	286

	Площадь зоны общественно-делового назначения. га
	1.0188

	Общая площадь объектов м2
	4283,3

	Площадь застройки объектов м2
	5495,3

	Площадь зоны спортивного назначения м2
	0.5264

	Общая площадь объектов м2
	1060,4

	Площадь застройки объектов м2
	698,2

	Площадь зоны учебно-образовательного назначения. га
	3.7611

	Общая площадь объектов м2
	17077

	Площадь застройки объектов м2
	5206

	Коэффициент застройки территории
	0,1

	Плотность застройки территории
	0,4


Таблица 5

Характеристика существующего общего жилого фонда, 
находящегося на территории
	№ п/п
	Жилищный фонд
	Всего по жилому району

	
	
	количество жителей
	Общая площадь, м2
	Кол-во участков

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Многоквартирные жилые дома
	2334
	54608,3
	14


Таблица 6

Характеристика планируемого общего жилого фонда, 
находящегося на территории

	№ п/п
	Жилищный фонд
	Всего по жилому району

	
	
	

	
	
	количество жителей
	общая площадь, м2
	Кол-во участков

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Многоквартирные жилые дома
	1960
	50186
	12


Таблица 7

Существующие объекты капитального строительства

социально-культурного назначения

	№ з/у на плане
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Ёмкость
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объекты торговли и общественного питания
	м2
	976,2
	микрорайонного значения


Таблица 8

Планируемые объекты капитального строительства
социально-культурного назначения

	№ з/у на плане
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Ёмкость
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Начальная школа-детский сад (школа на 600 мест, детский сад – 160 мест)
	м2
	17077
	микрорайонного значения

	1.4
	Объекты торговли и общественного питания
	м2
	3503,5
	микрорайонного значения

	1.5
	Объекты спортивного назначения
	м2
	864
	микрорайонного значения


Таблица 9

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

	№

уч.
	Наименование

мероприятия
	Ед. изм
	Колич.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Улично-дорожная сеть, в том числе:
	км
	2,23
	

	1.1
	- автомобильные дороги регионального значения (пр. Северный)
	км
	0,50
	

	1.2
	- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (ул. Шоссейная)
	км
	0,49
	

	1.3
	- магистральная улица районного значения (ул. Фрунзе)
	км
	0,72
	

	2
	Автостоянка закрытого типа
	машино-мест
	243
	

	3
	Проезды, в том числе:

парковки, автостоянки
	км
	43,6
	

	4
	Пешеходные пути
	км
	6,24
	


Таблица 10
Расчет количества парковочных мест
	Помещение
	Расчетная единица
	Коли
чест
во
	Требуемое количество мест хранения автомобилей
	Пред
лагается проектом
	Примечание

	*Объекты жилого назначения
	(1м/м на 1 кв. с уч.пониж.коэф. 0.9)
	
	1291
	1291
	Табл.54 РНГП ПК

	**Залы


	Единовременные посетители
	10


	40 / 10 = 4


	10
	Приложение Ж, таблица Ж.1, 

СП 42.13330.2016

	Торговая зона


	м2 общей площади
	30


	2840 / 30 = 95
	98
	Приложение Ж, таблица Ж.1, 

СП 42.13330.2016

	Средняя общеобразовательная школа на 429 учащихся
	1м/место для персонала на 100 учащихся 
	4
	429/100=4
	4
	

	
	Итого:
	
	1390
	1398
	

	
	В том числе:

- для транспорта инвалидов
	
	1390 х 10% = 139
	139
	СП 59.13330.2012, 

п. 4.2.1

	
	В том числе:

- для транспорта инвалидов на кресле-коляске
	
	139 х 5% = 7
	7
	СП 59.13330.2012, 

п. 4.2.1


Таблица 11
Показатели планируемого развития инженерных сетей и сооружений

инженерно-технического обеспечения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единицы

измерения
	Показа-тели
	№ участка на плане
	Примечание

	1
	2
	3
	5
	5
	6

	Водоснабжение

	1
	Водопроводные сети (сущ)
	км
	1,9
	
	

	2
	Строительство водопроводных сетей Ду = 150-300 мм
	км
	2,7
	
	

	3
	Пожарный гидрант
	шт.
	6
	
	

	Водоотведение

	1
	Канализационные сети (сущ.)
	км
	2,1
	
	

	2
	Строительство самотечных канализационных сетей Ду = 100-300 мм
	км
	2,4
	-
	

	Электроснабжение

	1
	Кабельные линии 6,0 кВ (сущ.)
	км
	1,2
	
	

	2
	Кабельные линии 0,4 кВ (сущ.)
	км
	0,5
	
	

	3
	Воздушные линии 6,0 кВ (сущ.)
	км
	0,3
	
	

	4
	Воздушные линии 0,4 кВ (сущ.)
	км
	1,5
	
	

	5
	КТПН 6,0/0,4 кВт (сущ.)
	шт.
	4
	
	

	6
	Кабельные линии 6,0 кВ (план.)
	км.
	1,5
	
	

	7
	Кабельные линии 0,4 кВ (план.)
	км
	2,7
	
	

	8
	КТПН 6,0/0,4 кВт (план.)
	шт.
	3
	
	

	9
	РП
	шт.
	1
	
	

	Теплоснабжение

	1
	Сети теплоснабжения (сущ.)
	км
	1,2
	
	

	2
	Сети теплоснабжения (план.)
	км
	2,2
	
	

	Связь

	1
	Сети связи
	км
	2,2
	
	

	Инженерная подготовка территории

	1
	Сети ливневой канализации (план.)
	км
	3,7
	-
	


Таблица 12
Основные технико-экономические показатели (ТЭП)

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчетный срок
	В %
	кв.м /чел

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории - всего
	га
	30,9490
	100
	

	
	в том числе территории:
	
	
	
	

	
	- жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие)
	га
	14,6861
	47,45
	

	
	- территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания (кроме микрорайонного значения)
	га
	5,3063
	17.13
	

	
	- объектов инженерной инфраструктуры
	га
	0.5056
	1.63
	

	1.2
	Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта
	га
	1.8538
	5.99
	

	1.3
	Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего
	га
	8,5971
	27,77
	

	
	из них:
	
	
	
	

	
	- улицы, дороги, проезды, площади
	га
	6.5614
	21.2
	

	
	· - прочие
	га
	2.0357
	6.57
	

	1.4
	Коэффициент застройки
	%
	0,1
	
	

	1.5
	Коэффициент плотности застройки
	%
	0,4
	
	

	1.6
	Из общей территории:
	
	
	
	

	
	- государственная собственность
	га
	0,8941
	2,89
	

	
	- земли муниципальной собственности
	га
	26,7373
	86.39
	

	
	- земли частной собственности
	га
	3.3176
	10.72
	

	2.
	Население
	
	-
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел
	4294
	
	

	2.2
	Плотность населения
	чел /га
	286
	
	

	3
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	тыс. кв.м общей площади квартир
	104,794
	
	

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	10
	
	

	4
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	4.1
	Протяженность внутриплощадочных проездов
	км
	6,6334
	
	


Таблица 13

Перечень и сведения о площади сохраняемых земельных участков

	№ п/п
	Кадастровый номер образуемого земельного участка
	Адрес
	Площадь, м2
	Вид разрешенного использования земельного участка согласно ПЗЗ НГО/в соответствии с проектом планировки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	25:31:010406:4141
	Местоположение з/у  установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 75 м, по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г Находка, 
ул Свердлова, 29
	3950
	Для размещения 
индивидуальных гаражей

	2
	25:31:010406:544
	Местоположение з/у установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 68 м, по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, 
ул. Свердлова, дом 29
	5975
	Под строительство 
индивидуальных гаражей на
80 машино-мест

	3
	25:31:010406:5737
	Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, территория ГСК "Северный", земельный участок 78
	25
	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)

	4
	25:31:010406:4847
	Местоположение з/у  установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 94 метрах, по направлению на юго-запад от 
ориентира Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, 
ул. Шоссейная, д. 203
	227
	Для многоэтажной 
застройки

	5
	25:31:010406:5608
	Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Шоссейная, 203 Б
	304
	коммунальное обслуживание (3.1)

	6
	25:31:000000:539
	Местоположение з/у установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 15 метрах от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Находка, ул. Шоссейная, д. 207
	627
	Магазины товаров первой 
необходимости общей 
площадью не более 400 кв.м.

	7
	25:31:010406:109
	Местоположение з/у   установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок 
находится примерно в 60 м, по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, 
Находка-Партизанск, расположенного в 625м к С-В от правого торца
здания по ул.Шоссейной,142., ул. Перевальная, дом 106
	203776, в т.ч. 
в границах 
ППиПМ: 8941
	Под автомобильную дорогу

	8
	25:31:010406:714
	Местоположение з/у установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 18 м, по направлению на северо-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, 
ул.Фрунзе, 15
	87
	Для объектов 
общественно-делового 
значения

	9
	25:31:010406:72
	Местоположение з/у установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 
находится примерно в 20 м, по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. 
Шоссейная, дом 209
	891
	Под КНС ДВЖД "Шоссейная"

	10
	25:31:010406:623
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Фрунзе, дом 11.
	489
	спортзалы, спортклубы, залы рекреации (с бассейном или без)


Таблица 14
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

возможные способы их образования

	№ 
п/п
	Услов-ный номер обра-зуемого земе
льно-го участ
ка
	Адрес
	Вид разрешенного использования образуемого земельного участка согласно ПЗЗ НГО/в соответствии с проектом планировки
	Площадьм2
	Способ образования земельных участков
	Прочие сведения:

Площадь застройки м2, этажность,

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14
	:ЗУ5
	Приморский, г. Находка, ул. Свердлова, 21а
	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2). Статья 52, п.1, п.п.2
	200
	Образуемый земельный участок путем перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010406:97 и землями неразграниченной собственности
	

	15
	:ЗУ6
	Приморский край, г.Находка, ул. Свердлова, 27
	Хранение автотраспорта (2.7.1) Статья 52, п.1, п.п.1
	7162.97
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС46 5332, 5эт

	16
	:ЗУ7
	Приморский край, г.Находка, ул. Свердлова, 27
	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Статья 52. п.1, п.п.11
	7218,68
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	

	17
	:ЗУ8
	Приморский край, г.Находка, ул. Свердлова, 27а
	Коммунальное обслуживание (3.1). Статья 38. п.1, п.п.3
	581.81
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	

	19
	:ЗУ10
	Приморский край, г.Находка, ул. Свердлова, 21
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	18475.93
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС27-1000,

5 эт;

ОКС28-2000, 
5 эт;



	20
	:ЗУ11
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 231
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	11092.41
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС29-15000,

5 эт;



	21
	:ЗУ12
	Приморский край, г.Находка, ул. Шоссейная, 211 а
	Коммунальное обслуживание (3.1). Статья 38. п.1, п.п.3
	222.27
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	22
	:ЗУ13
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 9
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	6454,46
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности *
	ОКС26-1000,

5 эт;

	23
	:ЗУ14


	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 7
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1). Статья 38, п.1, п.п. 6
	37610,4
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности*
	-

	24
	:ЗУ15
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 13
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4062.20
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС13-822,17

5 эт;

	25
	:ЗУ16
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 11
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4432,33
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС7-783,3

5 эт;

	27
	:ЗУ18
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 15а
	Магазины (4.4). статья 38, п.1, п.п. 10
	1445,21
	Образуемый земельный участок путем перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010406:224 и землями неразграниченной
	-

	28
	:ЗУ19
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 15
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4492,21
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС9-764,8

5 эт;



	29
	:ЗУ20
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 23
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). Статья 38, п.1, п.п.2
	13633,3
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности


	ОКС32-700,

16 эт;

ОКС33-700,

16 эт;

	30
	:ЗУ21
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 215
	Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2). Статья 38, п.1, п.п.13
	4774.15
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	31
	:ЗУ22
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 19
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4109.55
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС16-793,3

5 эт;

	32
	:ЗУ23
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 17
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4480.04
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС15-775,7

5 эт;

	33
	:ЗУ24
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 21
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). Статья 38, п.1, п.п.2
	7631.91
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС34-500,

16 эт;

ОКС35-500,

16 эт;

	34
	:ЗУ25
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 211
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). Статья 38, п.1, п.п.2
	5143.66
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС36-500,

16 эт;

	35
	:ЗУ26
	Приморский край, г.Находка, ул. Свердлова, 23
	Коммунальное обслуживание (3.1). Статья 38. п.1, п.п.3
	109.54
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	36
	:ЗУ27
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 227
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	3720,03
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС8-813,3

5 эт;

	37
	:ЗУ28
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 225б
	Коммунальное обслуживание (3.1). Статья 38. п.1, п.п.3
	288.83
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	38
	:ЗУ29
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 223
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	3743,68
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС17-798,1

5 эт;

	39
	:ЗУ30
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 225а
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4641.55
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС37-1000,

5 эт;

	40
	:ЗУ31
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 213
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	5642,54
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС19-1230,2

5 эт;

	41
	:ЗУ32
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 217а
	Коммунальное обслуживание (3.1). Статья 38. п.1, п.п.3
	173.32
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	42
	:ЗУ33
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 221
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4673,46
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС18-1050,5

5 эт;

	43
	:ЗУ34
	Приморский край, г.Находка,
	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0). Статья 38. п.1, п.п.15
	5677,5


	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	44
	:ЗУ35
	Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная, д.197 а
	Земельные участки общего пользования (12.0).Статья 38, п.1, .п.п.15
	2224,76
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	45
	:ЗУ36
	Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная,
	Земельные участки общего пользования (12.0).Статья 60, п.3, .п.п.3
	87,2
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	46
	:ЗУ37
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 203
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4513,97
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС21-782,8

5 эт;

	47
	:ЗУ38
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 209
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4379,87
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	ОКС20-798,8

5 эт;

	48
	:ЗУ39


	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, д.197
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). Статья 38, п.1, п.п.2
	6902.41
	Образуемый земельный участок путем перераспределения 25:31:010406:4837и земель неразграниченной собственности
	ОКС4-1613,8

5 эт;

	49
	:ЗУ40
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, д.199
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). Статья 38, п.1, п.п.2
	9902,25
	Образуемый земельный участок путем объединения з/у с кадастровыми номерами 25:31:000000:6881 и 25:31:010406:4846


	ОКС24-1815,2

5 эт;

	50
	:ЗУ41
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 201а
	Хранение автотранспорта (2.7.1). Статья 38, п.2, п.п.2
	1796,62
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	51
	:ЗУ42
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 203б
	Коммунальное обслуживание (3.1). Статья 38. п.1, п.п.3
	304.53
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	52
	:ЗУ43
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 205б
	Земельные участки (территории обще6го пользования (12.0). Статья 38, п.п1, п.п.15
	3438.62
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	53
	:ЗУ44
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 207а
	Хранение автотранспорта (2.7.1). Статья 38, п.2, п.п.2
	1225.18
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	54
	:ЗУ45
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 207
	Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Статья 38, п.1, п.п.1
	4671.63
	Образуемый земельный участок путем перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010406:106 и земель неразграниченной собственности
	ОКС11-1040,5

5 эт;

	55
	:ЗУ46
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 217а
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). Статья 38, п.1, п.п.2
	10056,96
	Образуемый земельный участок путем раздела з/у с кадастровым номером 25:31:000000:7299. Изменение вида разрешенного использования
	ОКС30-500,

16 эт;

ОКС31-500,

16 эт;

	56
	:ЗУ47
	Приморский край, г.Находка, ул.Шоссейная, 219
	Магазины (4.4).  Статья 38, п.1, п.п.10
	3809,4
	Образуемый земельный участок путем раздела з/у с кадастровым номером 25:31:000000:7299. Изменение вида разрешенного использования
	-

	57
	:ЗУ48
	Приморский край, г.Находка, ул.Фрунзе, 19а
	Коммунальное обслуживание (3.1). Статья 38. п.1, п.п.3
	100.28
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	58
	:ЗУ49
	Приморский, г. Находка, ул. Свердлова, 23а
	Коммунальное обслуживание (3.1). Статья 52, п.1, п.п.3
	1752,51
	Образуемый земельный участок из земель неразграниченной собственности
	-

	59
	:6911
	Местоположение з/у установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Шоссейная, 203 А
	Спортивные площадки, теннисные корты, магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м.
	4217,7
	Образуемый земельный участок путем раздела з/у с кадастровым номером 25:31:000000:6911 с сохранением исходного номера
	-


* Перед формированием земельных участков :ЗУ13, :ЗУ14 необходимо принять решение о снятии земельных участков с кад.номерами 25:31:010406:173 (для организации временной автостоянки), 25:31:010406:488 (под эксплуатацию складских помещений), 25:31:010406:487 (под эксплуатацию автостоянки) с государственного кадастрового учета, т.к. они попадают в границы образуемых  :ЗУ13, :ЗУ14. После снятия данных земельных участков с ГКУ проектом предусматривается образование :ЗУ13, :ЗУ14 из земель неразграниченной собственности.

Таблица 15
Земельные участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд

	№ п/п
	Разрешенное использование
	Площадь, м2 предлагаемая к изъятию
	Кадастровый номер/изымаемая часть

	60
	Спортивные площадки, теннисные корты, магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м
	1706
	25:31:000000:6911/часть участка


Таблица 16
Сведения устанавливаемого публичного сервитута с указанием цели его становления

	№
	Усл. № устанавливаемого публичного сервитута
	Площадь, м2
	Кадастровый или условный номер земельного участка, относительно которого устанавливается публичный сервитут
	Цель установления

	1
	С1
	1282,8
	:ЗУ10, :ЗУ11
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	2
	С2
	236,21
	:ЗУ15
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	3
	С3
	1451,86
	:ЗУ22, :ЗУ19, :ЗУ20
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	4
	С4
	1091,1
	:ЗУ39, :ЗУ40, :ЗУ35, :72, :ЗУ37, :ЗУ38
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	5
	С5
	200
	:ЗУ39, :ЗУ40
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	6
	С6
	841,48
	:ЗУ45
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	7
	С7
	191,50
	:ЗУ46, :ЗУ47, :ЗУ33
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	8
	С8
	1019,61
	:ЗУ29, :ЗУ30
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	9
	С9
	3,65
	:ЗУ5
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности 

	10
	C10
	1062,81
	:544
	Для прохода и проезда через земельные участки в целях обеспечения транспортной и пешеходной доступности


Таблица 17
Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Земельный участок : ЗУ5

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330316.54
	2238434.71
	6.7
	1° 52' 50"
	2

	2
	330323.24
	2238434.93
	1.08
	4° 45' 49"
	3

	3
	330324.32
	2238435.02
	7.07
	89° 40' 33"
	4

	4
	330324.36
	2238442.09
	22.5
	179° 24' 52"
	5

	5
	330301.86
	2238442.32
	4.61
	267° 8' 15"
	6

	6
	330301.63
	2238437.72
	3.79
	272° 43' 9"
	7

	7
	330301.81
	2238433.93
	1.46
	269° 38' 53"
	8

	8
	330301.8
	2238432.47
	13.4
	0° 0' 0"
	9

	9
	330315.2
	2238432.47
	2.61
	59° 6' 42"
	1


Земельный участок : ЗУ6

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330286.91
	2238266.62
	37.22
	178° 51' 20"
	2

	2
	330249.7
	2238267.36
	47.24
	89° 59' 18"
	3

	3
	330249.71
	2238314.6
	133.96
	90° 10' 0"
	4

	4
	330249.32
	2238448.56
	16.15
	0° 2' 8"
	5

	5
	330265.47
	2238448.57
	2.95
	90° 1' 58"
	6

	6
	330265.47
	2238451.52
	36.33
	0° 6' 42"
	7

	7
	330301.8
	2238451.59
	9.27
	270° 23' 10"
	8

	8
	330301.86
	2238442.32
	4.61
	267° 8' 15"
	9

	9
	330301.63
	2238437.72
	3.79
	272° 43' 9"
	10

	10
	330301.81
	2238433.93
	1.46
	269° 38' 53"
	11

	11
	330301.8
	2238432.47
	14.48
	180° 0' 0"
	12

	12
	330287.32
	2238432.47
	165.85
	269° 51' 30"
	1


Земельный участок : ЗУ7

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330234.29
	2238448.54
	15.03
	0° 3' 28"
	2

	2
	330249.32
	2238448.56
	133.96
	270° 10' 0"
	3

	3
	330249.71
	2238314.6
	47.25
	269° 59' 16"
	4

	4
	330249.7
	2238267.35
	56.47
	178° 51' 34"
	5

	5
	330193.25
	2238268.47
	89.98
	89° 15' 37"
	6

	6
	330194.41
	2238358.45
	72.61
	179° 24' 20"
	7

	7
	330121.8
	2238359.2
	5.6
	90° 1' 11"
	8

	8
	330121.8
	2238364.8
	14
	0° 0' 0"
	9

	9
	330135.8
	2238364.8
	0.36
	99° 27' 44"
	10

	10
	330135.74
	2238365.16
	1.64
	10° 33' 19"
	11

	11
	330137.35
	2238365.46
	67.58
	359° 24' 20"
	12

	12
	330204.92
	2238364.76
	29.93
	11° 22' 52"
	13

	13
	330234.27
	2238370.67
	25.81
	89° 58' 53"
	14

	14
	330234.28
	2238396.48
	34.19
	89° 59' 47"
	15

	15
	330234.28
	2238430.67
	17.88
	89° 58' 38"
	1


Земельный участок : ЗУ8

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330204.92
	2238364.76
	29.93
	11° 22' 52"
	2

	2
	330234.27
	2238370.67
	16.87
	89° 58' 17"
	3

	3
	330234.28
	2238387.54
	29.36
	180° 0' 17"
	4

	4
	330204.92
	2238387.53
	22.78
	270° 0' 24"
	1


Земельный участок : ЗУ10

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330265.47
	2238448.57
	2.95
	90° 1' 58"
	2

	2
	330265.47
	2238451.52
	32.02
	90° 1' 51"
	3

	3
	330265.45
	2238483.54
	58.85
	0° 1' 16"
	4

	4
	330324.3
	2238483.56
	178.23
	89° 24' 40"
	5

	5
	330326.13
	2238661.78
	39.12
	180° 30' 4"
	6

	6
	330287.02
	2238661.44
	17.84
	220° 15' 36"
	7

	7
	330273.4
	2238649.91
	16.04
	269° 42' 37"
	8

	8
	330273.32
	2238633.87
	36.66
	180° 0' 58"
	9

	9
	330236.66
	2238633.86
	97.09
	270° 0' 0"
	10

	10
	330236.66
	2238536.77
	31.75
	180° 0' 0"
	11

	11
	330204.92
	2238536.77
	88.2
	270° 0' 17"
	12

	12
	330204.92
	2238448.57
	29.36
	0° 0' 0"
	13

	13
	330234.28
	2238448.57
	15.04
	359° 58' 4"
	14

	14
	330249.32
	2238448.56
	16.15
	0° 2' 8"
	1


Земельный участок : ЗУ11

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330287.02
	2238661.44
	39.12
	0° 30' 4"
	2

	2
	330326.13
	2238661.78
	21.15
	89° 24' 20"
	3

	3
	330326.35
	2238682.94
	17.9
	225° 1' 48"
	4

	4
	330313.7
	2238670.27
	28.99
	90° 0' 0"
	5

	5
	330313.7
	2238699.26
	186.98
	180° 56' 29"
	6

	6
	330126.75
	2238696.19
	62.4
	270° 0' 0"
	7

	7
	330126.75
	2238633.79
	109.92
	0° 2' 13"
	8

	8
	330236.66
	2238633.86
	36.66
	0° 0' 58"
	9

	9
	330273.32
	2238633.87
	16.04
	89° 42' 37"
	10

	10
	330273.4
	2238649.91
	17.84
	40° 15' 36"
	1


Земельный участок : ЗУ12

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330326.35
	2238682.94
	17.9
	225° 1' 48"
	2

	2
	330313.7
	2238670.27
	28.99
	90° 0' 0"
	3

	3
	330313.7
	2238699.26
	4.69
	1° 9' 13"
	4

	4
	330318.39
	2238699.36
	18.25
	295° 51' 22"
	1


Земельный участок : ЗУ13

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330121.8
	2238359.2
	55.95
	270° 1' 11"
	2

	2
	330121.82
	2238303.25
	33.29
	270° 0' 44"
	3

	3
	330121.83
	2238269.97
	45.39
	358° 45' 47"
	4

	4
	330167.2
	2238268.99
	24.01
	358° 51' 17"
	5

	5
	330191.21
	2238268.51
	2.04
	358° 59' 7"
	6

	6
	330193.25
	2238268.47
	89.98
	89° 15' 37"
	7

	7
	330194.41
	2238358.45
	72.61
	179° 24' 20"
	1


Земельный участок : ЗУ14

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330236.66
	2238633.86
	100.95
	180° 2' 13"
	2

	2
	330135.71
	2238633.8
	47.24
	270° 2' 38"
	3

	3
	330135.75
	2238586.56
	72.13
	180° 36' 2"
	4

	4
	330063.63
	2238585.8
	86.38
	270° 0' 0"
	5

	5
	330063.63
	2238499.42
	94.32
	269° 59' 37"
	6

	6
	330063.61
	2238405.09
	11.65
	270° 3' 8"
	7

	7
	330063.63
	2238393.44
	18.13
	359° 28' 38"
	8

	8
	330081.75
	2238393.28
	28.55
	359° 28' 36"
	9

	9
	330110.29
	2238393.02
	9.39
	270° 1' 50"
	10

	10
	330110.3
	2238383.63
	26.1
	358° 33' 3"
	11

	11
	330136.39
	2238382.97
	4.43
	274° 25' 40"
	12

	12
	330136.73
	2238378.56
	4.66
	272° 11' 34"
	13

	13
	330136.91
	2238373.9
	4.5
	269° 6' 32"
	14

	14
	330136.84
	2238369.4
	2.98
	276° 21' 41"
	15

	15
	330137.17
	2238366.44
	1
	280° 24' 28"
	16

	16
	330137.35
	2238365.46
	67.58
	359° 24' 20"
	17

	17
	330204.92
	2238364.76
	22.78
	90° 0' 24"
	18

	18
	330204.92
	2238387.53
	29.35
	0° 0' 17"
	19

	19
	330234.27
	2238387.54
	61.01
	89° 59' 43"
	20

	20
	330234.28
	2238448.54
	29.36
	179° 57' 14"
	21

	21
	330204.92
	2238448.57
	88.2
	90° 0' 17"
	22

	22
	330204.92
	2238536.77
	31.75
	0° 0' 0"
	23

	23
	330236.66
	2238536.77
	97.09
	90° 0' 0"
	1


Земельный участок : ЗУ15

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330121.83
	2238269.97
	33.29
	90° 0' 44"
	2

	2
	330121.82
	2238303.25
	52.53
	179° 24' 26"
	3

	3
	330069.29
	2238303.8
	29.18
	89° 35' 1"
	4

	4
	330069.5
	2238332.98
	31
	180° 0' 0"
	5

	5
	330038.5
	2238332.98
	6.38
	179° 45' 41"
	6

	6
	330032.12
	2238333.01
	61.64
	269° 25' 4"
	7

	7
	330031.49
	2238271.37
	78.92
	359° 9' 36"
	8

	8
	330110.4
	2238270.21
	11.43
	358° 47' 41"
	1


Земельный участок : ЗУ16

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330121.82
	2238303.25
	61.55
	90° 1' 11"
	2

	2
	330121.8
	2238364.8
	3.36
	180° 0' 0"
	3

	3
	330118.44
	2238364.8
	8.13
	179° 13' 29"
	4

	4
	330110.31
	2238364.91
	14.83
	90° 1' 50"
	5

	5
	330110.3
	2238379.74
	22.51
	134° 58' 18"
	6

	6
	330094.4
	2238395.66
	12.87
	190° 41' 17"
	7

	7
	330081.75
	2238393.28
	11.35
	179° 24' 13"
	8

	8
	330070.4
	2238393.4
	18.1
	269° 21' 44"
	9

	9
	330070.2
	2238375.3
	42.32
	269° 3' 10"
	10

	10
	330069.5
	2238332.98
	29.18
	269° 35' 1"
	11

	11
	330069.29
	2238303.8
	52.53
	359° 24' 26"
	1


Земельный участок : ЗУ18

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330038.5
	2238332.98
	31
	0° 0' 0"
	2

	2
	330069.5
	2238332.98
	42.32
	89° 3' 2"
	3

	3
	330070.2
	2238375.29
	4.19
	89° 23' 1"
	4

	4
	330070.25
	2238379.48
	31.25
	180° 6' 7"
	5

	5
	330039
	2238379.42
	4.13
	270° 4' 53"
	6

	6
	330039
	2238375.29
	42.31
	269° 19' 14"
	1


Земельный участок : ЗУ19

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330017.1
	2238279.39
	9.59
	359° 30' 36"
	2

	2
	330026.69
	2238279.31
	7.87
	269° 36' 58"
	3

	3
	330026.64
	2238271.44
	4.86
	359° 6' 58"
	4

	4
	330031.49
	2238271.36
	61.65
	89° 25' 4"
	5

	5
	330032.12
	2238333.01
	6.38
	359° 45' 41"
	6

	6
	330038.5
	2238332.98
	42.32
	89° 19' 14"
	7

	7
	330039
	2238375.3
	4.12
	90° 4' 53"
	8

	8
	330039
	2238379.42
	18.45
	90° 7' 23"
	9

	9
	330038.96
	2238397.87
	42.62
	179° 48' 22"
	10

	10
	329996.33
	2238398.01
	89.92
	269° 56' 52"
	11

	11
	329996.25
	2238308.1
	13.82
	286° 22' 21"
	12

	12
	330000.15
	2238294.84
	22.96
	317° 39' 18"
	13

	13
	330017.11
	2238279.38
	0.02
	137° 39' 18"
	1


Земельный участок : ЗУ20

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330038.96
	2238397.87
	18.45
	270° 7' 23"
	2

	2
	330039
	2238379.42
	24.64
	0° 6' 7"
	3

	3
	330063.64
	2238379.46
	13.98
	90° 3' 8"
	4

	4
	330063.63
	2238393.44
	11.65
	90° 3' 8"
	5

	5
	330063.61
	2238405.09
	94.32
	89° 59' 37"
	6

	6
	330063.63
	2238499.42
	31.09
	133° 39' 15"
	7

	7
	330042.16
	2238521.91
	32.81
	179° 22' 52"
	8

	8
	330009.35
	2238522.26
	54.48
	127° 33' 39"
	9

	9
	329976.14
	2238565.45
	9.05
	214° 37' 50"
	10

	10
	329968.69
	2238560.31
	31.52
	307° 36' 9"
	11

	11
	329987.93
	2238535.33
	84.87
	243° 3' 45"
	12

	12
	329949.48
	2238459.67
	54.58
	270° 0' 0"
	13

	13
	329949.48
	2238405.09
	46.86
	359° 56' 32"
	14

	14
	329996.34
	2238405.05
	7.03
	269° 56' 52"
	15

	15
	329996.33
	2238398.01
	42.62
	359° 48' 22"
	1


Земельный участок : ЗУ21

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330063.63
	2238499.42
	86.38
	90° 0' 0"
	2

	2
	330063.63
	2238585.8
	59.15
	180° 45' 19"
	3

	3
	330004.48
	2238585.02
	34.44
	214° 37' 50"
	4

	4
	329976.14
	2238565.45
	54.48
	307° 33' 39"
	5

	5
	330009.35
	2238522.26
	32.81
	359° 22' 52"
	6

	6
	330042.16
	2238521.91
	31.09
	313° 39' 15"
	1


Земельный участок : ЗУ22

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329902.4
	2238273.26
	114.72
	359° 9' 32"
	2

	2
	330017.11
	2238271.58
	7.81
	90° 3' 37"
	3

	3
	330017.1
	2238279.39
	22.94
	137° 39' 18"
	4

	4
	330000.15
	2238294.84
	13.82
	106° 22' 21"
	5

	5
	329996.25
	2238308.1
	38.15
	180° 23' 25"
	6

	6
	329958.11
	2238307.84
	7.75
	90° 23' 31"
	7

	7
	329958.05
	2238315.59
	59.76
	180° 0' 0"
	8

	8
	329898.3
	2238315.59
	42.52
	275° 31' 53"
	1


Земельный участок : ЗУ22 – контур внутренний

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329900.97
	2238292.45
	9.73
	359° 16' 45"
	2

	2
	329910.7
	2238292.33
	10.35
	90° 0' 44"
	3

	3
	329910.7
	2238302.68
	8.19
	181° 22' 40"
	4

	4
	329902.51
	2238302.48
	1.8
	181° 3' 38"
	5

	5
	329900.71
	2238302.45
	10
	271° 29' 18"
	1


Земельный участок : ЗУ23

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329996.25
	2238308.1
	96.95
	89° 56' 52"
	2

	2
	329996.34
	2238405.05
	46.86
	179° 56' 32"
	3

	3
	329949.48
	2238405.09
	89.5
	270° 0' 0"
	4

	4
	329949.48
	2238315.59
	8.57
	0° 0' 0"
	5

	5
	329958.05
	2238315.59
	7.75
	270° 23' 31"
	6

	6
	329958.11
	2238307.84
	38.15
	0° 23' 25"
	1


Земельный участок : ЗУ24

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329898.3
	2238315.59
	51.18
	0° 0' 0"
	2

	2
	329949.48
	2238315.59
	89.5
	89° 59' 52"
	3

	3
	329949.48
	2238405.09
	54.58
	90° 0' 0"
	4

	4
	329949.48
	2238459.67
	44.64
	180° 0' 0"
	5

	5
	329904.84
	2238459.67
	4.24
	270° 12' 51"
	6

	6
	329904.86
	2238455.44
	24.85
	246° 48' 36"
	7

	7
	329895.07
	2238432.6
	83.74
	270° 0' 10"
	8

	8
	329895.08
	2238348.86
	33.42
	275° 31' 53"
	1


Земельный участок : ЗУ25

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329904.84
	2238459.67
	44.64
	0° 0' 0"
	2

	2
	329949.48
	2238459.67
	84.87
	63° 3' 45"
	3

	3
	329987.93
	2238535.33
	18.72
	127° 34' 40"
	4

	4
	329976.51
	2238550.17
	8.81
	214° 51' 13"
	5

	5
	329969.28
	2238545.14
	12.82
	125° 23' 54"
	6

	6
	329961.86
	2238555.59
	69.03
	214° 37' 50"
	7

	7
	329905.06
	2238516.36
	56.68
	269° 46' 47"
	1


Земельный участок : ЗУ26

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329969.28
	2238545.14
	8.81
	34° 51' 13"
	2

	2
	329976.51
	2238550.17
	12.8
	127° 38' 19"
	3

	3
	329968.69
	2238560.31
	8.31
	214° 37' 51"
	4

	4
	329961.86
	2238555.59
	12.82
	305° 23' 54"
	1


Земельный участок : ЗУ27

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330078.33
	2238595.51
	38.43
	0° 0' 0"
	2

	2
	330116.75
	2238595.51
	100.44
	90° 0' 0"
	3

	3
	330116.75
	2238695.95
	34.02
	180° 47' 7"
	4

	4
	330082.74
	2238695.48
	3.48
	181° 10' 4"
	5

	5
	330079.26
	2238695.41
	45.04
	270° 50' 10"
	6

	6
	330079.92
	2238650.38
	2.45
	2° 45' 42"
	7

	7
	330082.37
	2238650.5
	18.56
	272° 22' 42"
	8

	8
	330083.14
	2238631.95
	5.38
	182° 15' 56"
	9

	9
	330077.76
	2238631.73
	36.23
	270° 53' 24"
	1


Земельный участок : ЗУ28

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330067.47
	2238631.36
	10.3
	2° 6' 12"
	2

	2
	330077.76
	2238631.73
	5.38
	2° 15' 56"
	3

	3
	330083.14
	2238631.95
	18.56
	92° 22' 42"
	4

	4
	330082.37
	2238650.5
	2.45
	182° 45' 42"
	5

	5
	330079.92
	2238650.38
	13.13
	182° 53' 20"
	6

	6
	330066.81
	2238649.72
	18.37
	272° 3' 41"
	1


Земельный участок : ЗУ29

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329987.52
	2238583.73
	20.57
	34° 57' 7"
	2

	2
	330004.37
	2238595.51
	73.95
	0° 0' 0"
	3

	3
	330078.33
	2238595.51
	36.23
	90° 53' 24"
	4

	4
	330077.76
	2238631.73
	10.3
	182° 6' 12"
	5

	5
	330067.47
	2238631.36
	63.26
	182° 4' 35"
	6

	6
	330004.25
	2238629.06
	18.11
	182° 5' 39"
	7

	7
	329986.16
	2238628.4
	25.2
	212° 41' 42"
	8

	8
	329964.95
	2238614.79
	38.39
	305° 59' 19"
	1


Земельный участок : ЗУ30

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330004.25
	2238629.06
	63.26
	2° 4' 35"
	2

	2
	330067.47
	2238631.36
	18.37
	92° 3' 41"
	3

	3
	330066.81
	2238649.72
	13.13
	2° 53' 20"
	4

	4
	330079.92
	2238650.38
	45.04
	90° 50' 10"
	5

	5
	330079.26
	2238695.41
	75.71
	180° 56' 52"
	6

	6
	330003.56
	2238694.16
	65.1
	270° 36' 23"
	1


Земельный участок : ЗУ31

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329896.36
	2238510.33
	9.72
	89° 40' 46"
	2

	2
	329896.42
	2238520.05
	111.15
	34° 57' 7"
	3

	3
	329987.52
	2238583.73
	38.39
	125° 59' 19"
	4

	4
	329964.95
	2238614.79
	6.97
	212° 38' 11"
	5

	5
	329959.09
	2238611.04
	15.86
	212° 44' 24"
	6

	6
	329945.75
	2238602.46
	95.29
	211° 54' 38"
	7

	7
	329864.86
	2238552.09
	30.8
	245° 55' 25"
	8

	8
	329852.29
	2238523.97
	34.81
	340° 2' 15"
	9

	9
	329885.01
	2238512.08
	7.89
	305° 7' 27"
	10

	10
	329889.55
	2238505.63
	8.28
	34° 38' 8"
	1


Земельный участок : ЗУ32

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329945.75
	2238602.46
	15.86
	32° 44' 24"
	2

	2
	329959.09
	2238611.04
	10.83
	120° 0' 42"
	3

	3
	329953.67
	2238620.42
	7.16
	211° 55' 35"
	4

	4
	329947.59
	2238616.63
	8.68
	212° 0' 19"
	5

	5
	329940.23
	2238612.03
	11.05
	299° 58' 35"
	1


Земельный участок : ЗУ33

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329932.89
	2238694.28
	0.29
	263° 36' 3"
	2

	2
	329932.86
	2238694
	0.35
	271° 42' 43"
	3

	3
	329932.87
	2238693.64
	23.46
	276° 15' 49"
	4

	4
	329935.43
	2238670.32
	0.22
	277° 45' 55"
	5

	5
	329935.46
	2238670.1
	54.83
	282° 46' 54"
	6

	6
	329947.59
	2238616.63
	7.16
	31° 55' 35"
	7

	7
	329953.67
	2238620.42
	10.83
	300° 0' 42"
	8

	8
	329959.09
	2238611.04
	6.97
	32° 38' 11"
	9

	9
	329964.95
	2238614.79
	25.2
	32° 41' 42"
	10

	10
	329986.16
	2238628.4
	18.11
	2° 5' 39"
	11

	11
	330004.25
	2238629.06
	65.1
	90° 36' 23"
	12

	12
	330003.56
	2238694.16
	60.22
	180° 56' 39"
	13

	13
	329943.35
	2238693.17
	1.35
	180° 0' 0"
	14

	14
	329942.01
	2238693.17
	3.44
	176° 3' 40"
	15

	15
	329938.57
	2238693.4
	5.75
	171° 15' 14"
	1


Земельный участок : ЗУ34

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329902.4
	2238273.26
	75.95
	95° 31' 53"
	2

	2
	329895.08
	2238348.86
	83.74
	90° 0' 10"
	3

	3
	329895.07
	2238432.6
	24.85
	66° 48' 36"
	4

	4
	329904.86
	2238455.44
	4.24
	90° 12' 51"
	5

	5
	329904.84
	2238459.67
	56.68
	89° 46' 47"
	6

	6
	329905.06
	2238516.36
	120.83
	34° 37' 50"
	7

	7
	330004.48
	2238585.02
	59.15
	0° 45' 19"
	8

	8
	330063.63
	2238585.8
	63.12
	0° 33' 47"
	9

	9
	330126.75
	2238586.42
	9.01
	0° 51' 45"
	10

	10
	330135.75
	2238586.56
	47.24
	90° 2' 38"
	11

	11
	330135.71
	2238633.8
	8.96
	180° 2' 13"
	12

	12
	330126.75
	2238633.79
	62.4
	90° 0' 12"
	13

	13
	330126.75
	2238696.19
	10
	181° 23' 27"
	14

	14
	330116.75
	2238695.95
	100.44
	270° 0' 0"
	15

	15
	330116.75
	2238595.51
	112.38
	180° 0' 0"
	16

	16
	330004.37
	2238595.51
	131.72
	214° 57' 7"
	17

	17
	329896.42
	2238520.05
	9.72
	269° 40' 46"
	18

	18
	329896.36
	2238510.33
	60.44
	269° 40' 50"
	19

	19
	329896.02
	2238449.9
	16.21
	236° 40' 34"
	20

	20
	329887.12
	2238436.35
	17.55
	265° 38' 33"
	21

	21
	329885.78
	2238418.85
	1.89
	0° 26' 35"
	22

	22
	329887.67
	2238418.87
	2.99
	357° 34' 52"
	23

	23
	329890.65
	2238418.74
	23.26
	270° 43' 53"
	24

	24
	329890.95
	2238395.48
	7.12
	273° 40' 11"
	25

	25
	329891.41
	2238388.37
	3.06
	175° 54' 8"
	26

	26
	329888.35
	2238388.59
	3.67
	179° 34' 21"
	27

	27
	329884.68
	2238388.62
	46.51
	271° 42' 59"
	28

	28
	329886.07
	2238342.13
	3.66
	0° 0' 0"
	29

	29
	329889.73
	2238342.13
	10.55
	271° 37' 44"
	30

	30
	329890.03
	2238331.58
	41.03
	271° 22' 57"
	31

	31
	329891.02
	2238290.56
	17.51
	274° 23' 19"
	32

	32
	329892.36
	2238273.1
	10.04
	0° 55' 29"
	1


Земельный участок : ЗУ35

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329884.68
	2238388.62
	26.16
	179° 34' 21"
	2

	2
	329858.52
	2238388.81
	9.95
	179° 43' 41"
	3

	3
	329848.57
	2238388.86
	10.91
	179° 47' 21"
	4

	4
	329837.66
	2238388.9
	46.73
	269° 59' 58"
	5

	5
	329837.66
	2238342.17
	48.41
	359° 57' 8"
	6

	6
	329886.07
	2238342.13
	46.51
	91° 42' 59"
	1


Земельный участок : ЗУ36

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329887.67
	2238418.87
	30.29
	271° 17' 4"
	2

	2
	329888.35
	2238388.59
	3.06
	355° 54' 8"
	3

	3
	329891.41
	2238388.37
	7.12
	93° 40' 11"
	4

	4
	329890.95
	2238395.48
	23.26
	90° 43' 53"
	5

	5
	329890.65
	2238418.74
	2.99
	177° 34' 52"
	1


Земельный участок : ЗУ37

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329858.52
	2238388.81
	29.82
	90° 39' 7"
	2

	2
	329858.18
	2238418.63
	27.6
	0° 27' 46"
	3

	3
	329885.78
	2238418.85
	15.77
	85° 38' 33"
	4

	4
	329886.98
	2238434.58
	40.13
	179° 33' 55"
	5

	5
	329846.85
	2238434.89
	15.82
	180° 15' 24"
	6

	6
	329831.03
	2238434.82
	59.41
	157° 6' 47"
	7

	7
	329776.29
	2238457.92
	4.5
	232° 35' 12"
	8

	8
	329773.56
	2238454.35
	20.57
	243° 20' 7"
	9

	9
	329764.33
	2238435.97
	15.87
	243° 59' 3"
	10

	10
	329757.37
	2238421.71
	64.07
	337° 45' 18"
	11

	11
	329816.67
	2238397.45
	22.66
	337° 50' 14"
	12

	12
	329837.66
	2238388.9
	10.91
	359° 47' 21"
	13

	13
	329848.57
	2238388.86
	9.95
	359° 43' 41"
	1


Земельный участок : ЗУ38

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329852.29
	2238523.97
	34.81
	340° 2' 15"
	2

	2
	329885.01
	2238512.08
	7.89
	305° 7' 27"
	3

	3
	329889.55
	2238505.63
	8.28
	34° 38' 8"
	4

	4
	329896.36
	2238510.33
	60.44
	269° 40' 50"
	5

	5
	329896.02
	2238449.9
	16.21
	236° 40' 34"
	6

	6
	329887.12
	2238436.35
	1.77
	265° 38' 33"
	7

	7
	329886.98
	2238434.58
	40.13
	179° 33' 55"
	8

	8
	329846.85
	2238434.89
	19.09
	89° 47' 55"
	9

	9
	329846.92
	2238453.98
	9.83
	179° 43' 28"
	10

	10
	329837.09
	2238454.03
	2.95
	89° 27' 6"
	11

	11
	329837.12
	2238456.98
	20.79
	90° 22' 47"
	12

	12
	329836.98
	2238477.77
	11.65
	90° 6' 16"
	13

	13
	329836.96
	2238489.42
	32.6
	66° 4' 1"
	14

	14
	329850.18
	2238519.22
	5.2
	66° 2' 53"
	1


Земельный участок : ЗУ39

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329764.89
	2238333.75
	14.95
	270° 15' 3"
	2

	2
	329764.96
	2238318.8
	21.77
	247° 3' 51"
	3

	3
	329756.47
	2238298.75
	9.41
	335° 58' 10"
	4

	4
	329765.06
	2238294.92
	30.15
	336° 2' 43"
	5

	5
	329792.61
	2238282.68
	31.27
	348° 7' 59"
	6

	6
	329823.21
	2238276.25
	29.75
	355° 9' 34"
	7

	7
	329852.85
	2238273.74
	39.52
	359° 4' 19"
	8

	8
	329892.36
	2238273.1
	17.51
	94° 23' 19"
	9

	9
	329891.02
	2238290.56
	41.03
	91° 22' 57"
	10

	10
	329890.03
	2238331.58
	125.16
	179° 0' 24"
	1


Земельный участок : ЗУ40

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329751.42
	2238345.66
	13.51
	0° 0' 0"
	2

	2
	329764.93
	2238345.66
	11.91
	269° 48' 27"
	3

	3
	329764.89
	2238333.75
	125.16
	359° 0' 24"
	4

	4
	329890.03
	2238331.58
	10.55
	91° 37' 44"
	5

	5
	329889.73
	2238342.13
	52.07
	179° 58' 1"
	6

	6
	329837.66
	2238342.16
	46.74
	90° 0' 0"
	7

	7
	329837.66
	2238388.9
	22.66
	157° 50' 14"
	8

	8
	329816.67
	2238397.45
	9.13
	247° 52' 21"
	9

	9
	329813.23
	2238388.99
	61.81
	180° 5' 0"
	10

	10
	329751.42
	2238388.9
	20.56
	180° 6' 41"
	11

	11
	329730.86
	2238388.86
	21.02
	157° 34' 15"
	12

	12
	329711.43
	2238396.88
	71.41
	247° 22' 28"
	13

	13
	329683.96
	2238330.97
	79.35
	336° 2' 31"
	14

	14
	329756.47
	2238298.75
	21.76
	67° 3' 51"
	15

	15
	329764.95
	2238318.79
	7.25
	90° 14' 14"
	16

	16
	329764.92
	2238326.04
	14.64
	157° 35' 17"
	17

	17
	329751.39
	2238331.62
	14.04
	89° 52' 39"
	1


Земельный участок : ЗУ41

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329711.43
	2238396.88
	21.02
	337° 34' 18"
	2

	2
	329730.86
	2238388.86
	82.37
	0° 5' 26"
	3

	3
	329813.23
	2238388.99
	9.13
	67° 52' 21"
	4

	4
	329816.67
	2238397.45
	64.07
	157° 45' 18"
	5

	5
	329757.37
	2238421.71
	30.32
	243° 59' 3"
	6

	6
	329744.07
	2238394.46
	4.68
	154° 51' 27"
	7

	7
	329739.83
	2238396.45
	26.44
	153° 42' 23"
	8

	8
	329716.13
	2238408.16
	12.22
	247° 24' 5"
	1


Земельный участок : ЗУ42

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329831.03
	2238434.82
	15.82
	0° 15' 24"
	2

	2
	329846.85
	2238434.89
	19.09
	89° 47' 55"
	3

	3
	329846.92
	2238453.98
	9.83
	179° 43' 28"
	4

	4
	329837.09
	2238454.03
	6.13
	179° 46' 45"
	5

	5
	329830.96
	2238454.05
	19.23
	270° 12' 38"
	1


Земельный участок : ЗУ43

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329809.08
	2238533.56
	37.71
	243° 8' 6"
	2

	2
	329792.03
	2238499.92
	16.34
	333° 0' 58"
	3

	3
	329806.6
	2238492.5
	10.15
	257° 8' 27"
	4

	4
	329804.34
	2238482.6
	14.45
	207° 55' 49"
	5

	5
	329791.57
	2238475.83
	11.42
	226° 16' 40"
	6

	6
	329783.68
	2238467.58
	12.16
	232° 35' 12"
	7

	7
	329776.29
	2238457.92
	59.41
	337° 6' 47"
	8

	8
	329831.03
	2238434.82
	19.23
	90° 12' 38"
	9

	9
	329830.96
	2238454.05
	6.13
	359° 46' 45"
	10

	10
	329837.09
	2238454.03
	2.95
	89° 27' 6"
	11

	11
	329837.12
	2238456.98
	14.83
	178° 48' 48"
	12

	12
	329822.29
	2238457.29
	20.37
	90° 6' 34"
	13

	13
	329822.25
	2238477.65
	14.73
	0° 27' 34"
	14

	14
	329836.98
	2238477.77
	11.65
	90° 6' 16"
	15

	15
	329836.96
	2238489.42
	32.6
	66° 4' 22"
	16

	16
	329850.18
	2238519.22
	8.93
	156° 47' 15"
	17

	17
	329841.97
	2238522.74
	21.48
	170° 56' 56"
	18

	18
	329820.76
	2238526.12
	11.3
	145° 45' 53"
	19

	19
	329811.42
	2238532.47
	2.58
	155° 6' 49"
	1


Земельный участок : ЗУ44

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329809.08
	2238533.56
	23.75
	154° 58' 57"
	2

	2
	329787.56
	2238543.6
	10.05
	155° 24' 4"
	3

	3
	329778.42
	2238547.78
	5.13
	245° 41' 27"
	4

	4
	329776.31
	2238543.11
	5.97
	245° 36' 49"
	5

	5
	329773.85
	2238537.67
	7.35
	245° 40' 14"
	6

	6
	329770.82
	2238530.97
	18.18
	245° 52' 53"
	7

	7
	329763.39
	2238514.38
	28.25
	333° 14' 7"
	8

	8
	329788.61
	2238501.66
	3.84
	333° 0' 58"
	9

	9
	329792.03
	2238499.92
	37.71
	63° 8' 6"
	1


Земельный участок : ЗУ45

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329850.18
	2238519.22
	5.2
	66° 0' 45"
	2

	2
	329852.29
	2238523.97
	30.8
	65° 55' 25"
	3

	3
	329864.86
	2238552.09
	9.47
	152° 39' 0"
	4

	4
	329856.45
	2238556.44
	7.26
	66° 43' 7"
	5

	5
	329859.32
	2238563.11
	35.2
	122° 57' 15"
	6

	6
	329840.17
	2238592.65
	38.31
	146° 11' 8"
	7

	7
	329808.34
	2238613.97
	72.63
	245° 40' 38"
	8

	8
	329778.42
	2238547.78
	10.05
	335° 24' 4"
	9

	9
	329787.56
	2238543.6
	23.75
	334° 58' 57"
	10

	10
	329809.08
	2238533.56
	2.58
	335° 6' 49"
	11

	11
	329811.42
	2238532.47
	11.3
	325° 45' 53"
	12

	12
	329820.76
	2238526.12
	21.48
	350° 56' 56"
	13

	13
	329841.97
	2238522.74
	8.93
	336° 47' 15"
	1


Земельный участок : ЗУ46

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329937.44
	2238661.36
	45.86
	282° 46' 54"
	2

	2
	329947.59
	2238616.63
	8.68
	212° 0' 19"
	3

	3
	329940.23
	2238612.03
	11.05
	299° 58' 35"
	4

	4
	329945.75
	2238602.46
	90.66
	211° 54' 38"
	5

	5
	329868.79
	2238554.54
	4.63
	211° 54' 38"
	6

	6
	329864.86
	2238552.09
	9.47
	152° 39' 0"
	7

	7
	329856.45
	2238556.44
	7.26
	66° 43' 7"
	8

	8
	329859.32
	2238563.11
	35.2
	122° 57' 15"
	9

	9
	329840.17
	2238592.65
	29.38
	90° 0' 0"
	10

	10
	329840.17
	2238622.03
	4.6
	180° 0' 0"
	11

	11
	329835.57
	2238622.03
	2
	90° 0' 0"
	12

	12
	329835.57
	2238624.03
	22.68
	179° 58' 29"
	13

	13
	329812.89
	2238624.04
	53.93
	65° 40' 1"
	14

	14
	329835.11
	2238673.18
	41.05
	0° 0' 39"
	15

	15
	329876.16
	2238673.19
	11.89
	269° 57' 26"
	16

	16
	329876.15
	2238661.29
	55.35
	0° 3' 30"
	17

	17
	329931.5
	2238661.35
	5.95
	0° 3' 30"
	1


Земельный участок : ЗУ47

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329835.11
	2238673.18
	41.05
	0° 0' 39"
	2

	2
	329876.16
	2238673.19
	11.89
	269° 57' 26"
	3

	3
	329876.15
	2238661.29
	55.35
	0° 3' 30"
	4

	4
	329931.5
	2238661.35
	5.95
	0° 3' 30"
	5

	5
	329937.44
	2238661.36
	8.97
	102° 46' 54"
	6

	6
	329935.46
	2238670.1
	0.22
	97° 45' 55"
	7

	7
	329935.43
	2238670.32
	23.45
	96° 16' 2"
	8

	8
	329932.87
	2238693.63
	0.36
	91° 35' 28"
	9

	9
	329932.86
	2238693.99
	0.28
	83° 53' 4"
	10

	10
	329932.89
	2238694.27
	1.69
	171° 1' 8"
	11

	11
	329931.22
	2238694.53
	12.4
	171° 1' 8"
	12

	12
	329918.97
	2238696.47
	4.09
	165° 6' 49"
	13

	13
	329915.02
	2238697.52
	23.16
	159° 21' 57"
	14

	14
	329893.35
	2238705.68
	2.69
	155° 25' 58"
	15

	15
	329890.9
	2238706.8
	36.7
	151° 35' 29"
	16

	16
	329858.62
	2238724.26
	10.95
	243° 42' 56"
	17

	17
	329853.77
	2238714.44
	45.29
	245° 40' 1"
	1


Земельный участок : ЗУ48

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329900.97
	2238292.45
	9.73
	359° 16' 45"
	2

	2
	329910.7
	2238292.33
	10.35
	90° 0' 44"
	3

	3
	329910.7
	2238302.68
	8.19
	181° 22' 40"
	4

	4
	329902.51
	2238302.48
	1.8
	181° 3' 38"
	5

	5
	329900.71
	2238302.45
	10
	271° 29' 18"
	1


Земельный участок : ЗУ49

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	330324.03
	2238457.09
	26.47
	89° 24' 21"
	2

	2
	330324.3
	2238483.56
	58.85
	180° 0' 0"
	3

	3
	330265.45
	2238483.56
	32.04
	270° 2' 1"
	4

	4
	330265.47
	2238451.52
	36.33
	0° 6' 42"
	5

	5
	330301.8
	2238451.59
	5.71
	90° 43' 48"
	6

	6
	330301.72
	2238457.3
	22.3
	359° 27' 37"
	1


Земельный участок : 59

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	329762.59
	2238512.75
	1.82
	63° 51' 30"
	2

	2
	329763.39
	2238514.38
	28.25
	333° 14' 7"
	3

	3
	329788.61
	2238501.66
	20.19
	333° 0' 58"
	4

	4
	329806.6
	2238492.5
	10.15
	257° 8' 27"
	5

	5
	329804.34
	2238482.6
	14.44
	207° 55' 8"
	6

	6
	329791.58
	2238475.84
	11.42
	226° 16' 40"
	7

	7
	329783.68
	2238467.58
	16.66
	232° 35' 12"
	8

	8
	329773.56
	2238454.35
	20.57
	243° 20' 7"
	9

	9
	329764.33
	2238435.97
	46.19
	243° 59' 3"
	10

	10
	329744.07
	2238394.46
	4.68
	154° 51' 27"
	11

	11
	329739.83
	2238396.45
	26.44
	153° 42' 21"
	12

	12
	329716.13
	2238408.16
	114.44
	66° 2' 47"
	1


Таблица 18

Ведомость координат характерных точек границ земельных участков предлагаемых к изъятию для муниципальных нужд 

Земельный участок: ЗУ50

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	329762.58
	2238512.76
	15.08
	148° 4' 45"
	2

	2 
	329749.78
	2238520.73
	74.51
	246° 7' 55"
	3

	3 
	329719.63
	2238452.59
	40.8
	246° 9' 42"
	4

	4 
	329703.14
	2238415.27
	14.8
	331° 18' 22"
	5

	5 
	329716.13
	2238408.16
	114.45
	66° 3' 4"
	1


Таблица 19

Ведомость координат характерных точек границ публичного сервитута 

Сервитут :С1

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	330273.05
	2238650.31
	1.06
	139° 32' 35"
	2

	2 
	330272.24
	2238651
	1.06
	149° 42' 7"
	3

	3 
	330271.32
	2238651.53
	1.06
	159° 51' 40"
	4

	4 
	330270.33
	2238651.9
	1.06
	170° 1' 13"
	5

	5 
	330269.28
	2238652.08
	0.53
	177° 38' 22"
	6

	6 
	330268.75
	2238652.11
	139.65
	180° 10' 45"
	7

	7 
	330129.09
	2238651.67
	0.48
	182° 28' 51"
	8

	8 
	330128.61
	2238651.65
	0.96
	189° 23' 8"
	9

	9 
	330127.66
	2238651.49
	0.96
	198° 35' 31"
	10

	10 
	330126.75
	2238651.18
	7.26
	90° 0' 48"
	11

	11 
	330126.75
	2238658.45
	1.3
	337° 20' 0"
	12

	12 
	330127.94
	2238657.95
	1.3
	348° 13' 1"
	13

	13 
	330129.21
	2238657.68
	139.81
	0° 11' 5"
	14

	14 
	330269.02
	2238658.13
	1.02
	5° 4' 43"
	15

	15 
	330270.04
	2238658.22
	1.02
	14° 52' 1"
	16

	16 
	330271.03
	2238658.49
	1.02
	24° 39' 18"
	17

	17 
	330271.96
	2238658.91
	11.91
	359° 20' 15"
	18

	18 
	330283.87
	2238658.78
	1.1
	333° 41' 18"
	19

	19 
	330284.86
	2238658.29
	1.1
	344° 12' 47"
	20

	20 
	330285.91
	2238657.99
	1.1
	354° 44' 16"
	21

	21 
	330287.01
	2238657.89
	34.89
	0° 0' 0"
	22

	22 
	330321.9
	2238657.89
	2.14
	4° 42' 55"
	23

	23 
	330324.03
	2238658.06
	2.14
	14° 8' 45"
	24

	24 
	330326.1
	2238658.59
	6.7
	269° 24' 40"
	25

	25 
	330326.03
	2238651.89
	1.69
	180° 10' 45"
	26

	26 
	330324.34
	2238651.88
	1.04
	185° 9' 1"
	27

	27 
	330323.3
	2238651.79
	1.04
	195° 5' 43"
	28

	28 
	330322.3
	2238651.52
	1.04
	205° 2' 25"
	29

	29 
	330321.35
	2238651.08
	1.04
	214° 59' 7"
	30

	30 
	330320.5
	2238650.48
	1.04
	224° 55' 48"
	31

	31 
	330319.76
	2238649.75
	1.04
	234° 52' 30"
	32

	32 
	330319.17
	2238648.89
	9.23
	180° 0' 46"
	33

	33 
	330309.94
	2238648.89
	1.04
	125° 3' 7"
	34

	34 
	330309.34
	2238649.75
	1.04
	135° 2' 33"
	35

	35 
	330308.6
	2238650.49
	1.04
	145° 1' 59"
	36

	36 
	330307.74
	2238651.08
	1.04
	155° 1' 25"
	37

	37 
	330306.79
	2238651.53
	1.04
	165° 0' 51"
	38

	38 
	330305.78
	2238651.8
	1.04
	175° 0' 17"
	39

	39 
	330304.74
	2238651.89
	17.74
	180° 0' 0"
	40

	40 
	330287
	2238651.89
	1.04
	184° 59' 45"
	41

	41 
	330285.96
	2238651.8
	1.04
	194° 59' 14"
	42

	42 
	330284.95
	2238651.53
	1.04
	204° 58' 43"
	43

	43 
	330284
	2238651.08
	1.04
	214° 58' 12"
	44

	44 
	330283.15
	2238650.49
	1.04
	224° 57' 41"
	45

	45 
	330282.41
	2238649.75
	1.04
	234° 57' 10"
	46

	46 
	330281.81
	2238648.89
	4.52
	179° 56' 55"
	47

	47 
	330277.29
	2238648.9
	3.22
	179° 49' 56"
	48

	48 
	330274.07
	2238648.91
	0.81
	121° 40' 17"
	49

	49 
	330273.65
	2238649.59
	0.93
	129° 59' 44"
	1


Сервитут :С2

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	330119.16
	2238270.01
	33.27
	90° 1' 28"
	2

	2 
	330119.15
	2238303.28
	5.98
	179° 23' 52"
	3

	3 
	330113.16
	2238303.35
	2.04
	269° 57' 41"
	4

	4 
	330113.16
	2238301.3
	0.54
	267° 26' 44"
	5

	5 
	330113.14
	2238300.76
	1.08
	259° 42' 35"
	6

	6 
	330112.94
	2238299.7
	1.08
	249° 23' 44"
	7

	7 
	330112.56
	2238298.69
	1.08
	239° 4' 53"
	8

	8 
	330112.01
	2238297.77
	1.08
	228° 46' 1"
	9

	9 
	330111.3
	2238296.95
	1.08
	218° 27' 10"
	10

	10 
	330110.45
	2238296.28
	1.08
	208° 8' 18"
	11

	11 
	330109.5
	2238295.78
	7
	270° 44' 46"
	12

	12 
	330109.59
	2238288.78
	0.53
	333° 22' 58"
	13

	13 
	330110.07
	2238288.54
	1.06
	325° 46' 37"
	14

	14 
	330110.95
	2238287.94
	1.06
	315° 38' 8"
	15

	15 
	330111.7
	2238287.2
	1.06
	305° 29' 40"
	16

	16 
	330112.32
	2238286.34
	1.06
	295° 21' 11"
	17

	17 
	330112.77
	2238285.38
	1.06
	285° 12' 43"
	18

	18 
	330113.05
	2238284.36
	1.06
	275° 4' 14"
	19

	19 
	330113.15
	2238283.3
	13.19
	269° 51' 13"
	20

	20 
	330113.11
	2238270.1
	6.05
	359° 6' 58"
	1


Сервитут :С3

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	330039.01
	2238379.42
	5.96
	0° 6' 7"
	2

	2 
	330044.98
	2238379.43
	24.34
	90° 6' 7"
	3

	3 
	330044.94
	2238403.77
	31.7
	185° 35' 51"
	4

	4 
	330013.39
	2238400.68
	1.3
	188° 22' 58"
	5

	5 
	330012.1
	2238400.49
	2.59
	195° 39' 42"
	6

	6 
	330009.61
	2238399.79
	2.59
	205° 21' 59"
	7

	7 
	330007.26
	2238398.68
	1.3
	212° 38' 43"
	8

	8 
	330006.17
	2238397.98
	1.33
	217° 33' 35"
	9

	9 
	330005.11
	2238397.17
	2.66
	225° 1' 30"
	10

	10 
	330003.23
	2238395.29
	2.66
	234° 58' 42"
	11

	11 
	330001.71
	2238393.11
	2.66
	244° 55' 55"
	12

	12 
	330000.58
	2238390.7
	2.66
	254° 53' 8"
	13

	13 
	329999.88
	2238388.13
	2.66
	264° 50' 20"
	14

	14 
	329999.65
	2238385.48
	44.65
	268° 55' 45"
	15

	15 
	329998.81
	2238340.84
	27.35
	270° 0' 31"
	16

	16 
	329998.81
	2238313.49
	0.29
	266° 13' 26"
	17

	17 
	329998.8
	2238313.19
	0.58
	258° 39' 39"
	18

	18 
	329998.68
	2238312.62
	0.58
	248° 34' 38"
	19

	19 
	329998.47
	2238312.08
	0.58
	238° 29' 36"
	20

	20 
	329998.16
	2238311.58
	0.58
	228° 24' 35"
	21

	21 
	329997.78
	2238311.15
	0.58
	218° 19' 33"
	22

	22 
	329997.32
	2238310.79
	0.58
	208° 14' 31"
	23

	23 
	329996.81
	2238310.51
	0.58
	198° 9' 30"
	24

	24 
	329996.25
	2238310.33
	2.23
	269° 56' 52"
	25

	25 
	329996.25
	2238308.1
	9.84
	180° 23' 25"
	26

	26 
	329986.41
	2238308.03
	6.04
	272° 21' 37"
	27

	27 
	329986.66
	2238302
	1.08
	267° 11' 3"
	28

	28 
	329986.6
	2238300.92
	1.08
	256° 49' 54"
	29

	29 
	329986.36
	2238299.86
	1.08
	246° 28' 46"
	30

	30 
	329985.92
	2238298.87
	1.08
	236° 7' 37"
	31

	31 
	329985.32
	2238297.97
	9.07
	288° 51' 6"
	32

	32 
	329988.25
	2238289.39
	0.91
	353° 29' 31"
	33

	33 
	329989.15
	2238289.29
	1.82
	345° 54' 58"
	34

	34 
	329990.92
	2238288.85
	1.82
	335° 48' 53"
	35

	35 
	329992.58
	2238288.1
	1.82
	325° 42' 49"
	36

	36 
	329994.08
	2238287.07
	1.82
	315° 36' 44"
	37

	37 
	329995.39
	2238285.8
	1.82
	305° 30' 40"
	38

	38 
	329996.44
	2238284.32
	1.82
	295° 24' 35"
	39

	39 
	329997.22
	2238282.68
	1.82
	285° 18' 31"
	40

	40 
	329997.7
	2238280.92
	1.82
	275° 12' 27"
	41

	41 
	329997.87
	2238279.11
	7.25
	269° 19' 0"
	42

	42 
	329997.78
	2238271.86
	11.99
	359° 9' 32"
	43

	43 
	330009.77
	2238271.69
	14.22
	89° 17' 5"
	44

	44 
	330009.95
	2238285.91
	1.21
	162° 47' 21"
	45

	45 
	330008.8
	2238286.26
	1.21
	152° 44' 8"
	46

	46 
	330007.72
	2238286.82
	1.21
	142° 40' 55"
	47

	47 
	330006.76
	2238287.55
	1.21
	132° 37' 42"
	48

	48 
	330005.94
	2238288.44
	1.21
	122° 34' 28"
	49

	49 
	330005.29
	2238289.46
	1.21
	112° 31' 15"
	50

	50 
	330004.82
	2238290.58
	49.87
	90° 1' 28"
	51

	51 
	330004.8
	2238340.44
	45.6
	88° 55' 2"
	52

	52 
	330005.66
	2238386.04
	1.63
	81° 15' 5"
	53

	53 
	330005.91
	2238387.65
	1.63
	71° 13' 44"
	54

	54 
	330006.44
	2238389.2
	1.63
	61° 12' 24"
	55

	55 
	330007.22
	2238390.62
	1.63
	51° 11' 3"
	56

	56 
	330008.25
	2238391.9
	1.63
	41° 9' 43"
	57

	57 
	330009.47
	2238392.97
	1.63
	31° 8' 23"
	58

	58 
	330010.87
	2238393.81
	1.63
	21° 7' 2"
	59

	59 
	330012.39
	2238394.4
	1.63
	11° 5' 42"
	60

	60 
	330013.99
	2238394.71
	18.49
	5° 30' 20"
	61

	61 
	330032.4
	2238396.49
	1.05
	0° 26' 23"
	62

	62 
	330033.45
	2238396.5
	1.05
	350° 25' 6"
	63

	63 
	330034.48
	2238396.32
	1.05
	340° 23' 49"
	64

	64 
	330035.47
	2238395.97
	1.05
	330° 22' 32"
	65

	65 
	330036.38
	2238395.45
	1.05
	320° 21' 15"
	66

	66 
	330037.19
	2238394.78
	1.05
	310° 19' 58"
	67

	67 
	330037.87
	2238393.98
	1.05
	300° 18' 41"
	68

	68 
	330038.4
	2238393.07
	1.05
	290° 17' 24"
	69

	69 
	330038.77
	2238392.09
	1.05
	280° 16' 7"
	70

	70 
	330038.95
	2238391.05
	0.53
	272° 45' 10"
	71

	71 
	330038.98
	2238390.53
	0
	90° 0' 0"
	1


Сервитут :С4

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	329885.25
	2238436.13
	0.64
	1° 33' 47"
	2

	2 
	329885.89
	2238436.15
	0.64
	7° 14' 40"
	3

	3 
	329886.52
	2238436.23
	0.64
	12° 55' 33"
	4

	4 
	329887.14
	2238436.37
	17.52
	271° 43' 52"
	5

	5 
	329887.67
	2238418.85
	30.18
	271° 17' 11"
	6

	6 
	329888.35
	2238388.68
	98.18
	271° 33' 35"
	7

	7 
	329891.02
	2238290.54
	17.51
	274° 23' 19"
	8

	8 
	329892.36
	2238273.08
	6.01
	179° 2' 59"
	9

	9 
	329886.35
	2238273.18
	68.98
	91° 28' 0"
	10

	10 
	329884.58
	2238342.14
	46.46
	89° 53' 32"
	11

	11 
	329884.67
	2238388.6
	30.24
	91° 42' 28"
	12

	12 
	329883.77
	2238418.82
	10.97
	91° 43' 42"
	13

	13 
	329883.44
	2238429.79
	1.04
	164° 22' 0"
	14

	14 
	329882.43
	2238430.07
	1.04
	174° 13' 45"
	15

	15 
	329881.4
	2238430.17
	11.21
	179° 58' 42"
	16

	16 
	329870.19
	2238430.17
	2.09
	185° 2' 20"
	17

	17 
	329868.12
	2238429.99
	2.09
	195° 9' 36"
	18

	18 
	329866.1
	2238429.45
	2.09
	205° 16' 53"
	19

	19 
	329864.22
	2238428.55
	2.09
	215° 24' 9"
	20

	20 
	329862.52
	2238427.35
	2.09
	225° 31' 25"
	21

	21 
	329861.05
	2238425.86
	2.36
	221° 44' 38"
	22

	22 
	329859.29
	2238424.28
	2.36
	211° 44' 9"
	23

	23 
	329857.28
	2238423.04
	2.36
	201° 43' 41"
	24

	24 
	329855.08
	2238422.16
	2.36
	191° 43' 12"
	25

	25 
	329852.77
	2238421.68
	2.36
	181° 42' 44"
	26

	26 
	329850.4
	2238421.61
	2.36
	171° 42' 16"
	27

	27 
	329848.06
	2238421.95
	1.18
	164° 11' 54"
	28

	28 
	329846.92
	2238422.28
	17.31
	157° 8' 20"
	29

	29 
	329830.98
	2238429
	5.8
	89° 29' 22"
	30

	30 
	329831.03
	2238434.8
	0.55
	342° 21' 34"
	31

	31 
	329831.55
	2238434.63
	0.55
	352° 49' 11"
	32

	32 
	329832.09
	2238434.57
	0.55
	3° 16' 48"
	33

	33 
	329832.64
	2238434.6
	0.55
	13° 44' 25"
	34

	34 
	329833.17
	2238434.73
	0.27
	21° 35' 7"
	35

	35 
	329833.43
	2238434.83
	7.72
	0° 15' 24"
	36

	36 
	329841.14
	2238434.86
	1.08
	271° 39' 54"
	37

	37 
	329841.18
	2238433.78
	1.08
	281° 55' 20"
	38

	38 
	329841.4
	2238432.72
	1.08
	292° 10' 46"
	39

	39 
	329841.81
	2238431.72
	1.08
	302° 26' 11"
	40

	40 
	329842.39
	2238430.81
	1.08
	312° 41' 37"
	41

	41 
	329843.12
	2238430.01
	1.08
	322° 57' 2"
	42

	42 
	329843.98
	2238429.36
	0.54
	330° 38' 37"
	43

	43 
	329844.46
	2238429.09
	2.67
	336° 39' 22"
	44

	44 
	329846.91
	2238428.04
	1.46
	339° 41' 9"
	45

	45 
	329848.28
	2238427.53
	1.46
	349° 40' 0"
	46

	46 
	329849.72
	2238427.27
	1.46
	359° 38' 50"
	47

	47 
	329851.18
	2238427.26
	1.46
	9° 37' 40"
	48

	48 
	329852.62
	2238427.5
	1.46
	19° 36' 31"
	49

	49 
	329854
	2238427.99
	1.46
	29° 35' 21"
	50

	50 
	329855.27
	2238428.71
	1.46
	39° 34' 12"
	51

	51 
	329856.4
	2238429.65
	1.59
	48° 8' 44"
	52

	52 
	329857.46
	2238430.83
	1.59
	43° 2' 25"
	53

	53 
	329858.62
	2238431.91
	1.59
	37° 56' 6"
	54

	54 
	329859.87
	2238432.89
	1.59
	32° 49' 46"
	55

	55 
	329861.2
	2238433.75
	1.59
	27° 43' 27"
	56

	56 
	329862.61
	2238434.48
	1.59
	22° 37' 8"
	57

	57 
	329864.07
	2238435.09
	1.59
	17° 30' 49"
	58

	58 
	329865.58
	2238435.57
	1.59
	12° 24' 30"
	59

	59 
	329867.13
	2238435.91
	1.59
	7° 18' 11"
	60

	60 
	329868.71
	2238436.11
	1.59
	2° 11' 52"
	61

	61 
	329870.29
	2238436.17
	14.95
	359° 49' 21"
	1


Сервитут :С5

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	329756.47
	2238298.75
	6.1
	335° 58' 10"
	2

	2 
	329762.04
	2238296.27
	7.81
	112° 35' 11"
	3

	3 
	329759.04
	2238303.47
	0.88
	103° 57' 10"
	4

	4 
	329758.83
	2238304.33
	0.49
	97° 24' 23"
	5

	5 
	329758.77
	2238304.81
	0.49
	92° 45' 47"
	6

	6 
	329758.75
	2238305.3
	0.49
	88° 7' 11"
	7

	7 
	329758.76
	2238305.78
	0.49
	83° 28' 34"
	8

	8 
	329758.82
	2238306.27
	0.49
	78° 49' 58"
	9

	9 
	329758.91
	2238306.74
	0.49
	74° 11' 22"
	10

	10 
	329759.04
	2238307.21
	0.49
	69° 32' 45"
	11

	11 
	329759.21
	2238307.67
	12.35
	67° 13' 27"
	12

	12 
	329763.99
	2238319.05
	7.35
	89° 43' 58"
	13

	13 
	329764.03
	2238326.41
	6.07
	157° 35' 17"
	14

	14 
	329758.42
	2238328.72
	23.2
	254° 57' 38"
	15

	15 
	329752.4
	2238306.32
	7.7
	292° 54' 50"
	16

	16 
	329755.39
	2238299.23
	1.18
	336° 2' 31"
	1


Сервитут :С6

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	329796.73
	2238571.43
	20.63
	246° 38' 6"
	2

	2 
	329788.55
	2238552.49
	2.8
	251° 14' 59"
	3

	3 
	329787.65
	2238549.84
	0.9
	275° 44' 47"
	4

	4 
	329787.74
	2238548.95
	0.75
	291° 55' 25"
	5

	5 
	329788.02
	2238548.25
	0.76
	304° 2' 43"
	6

	6 
	329788.45
	2238547.62
	2.78
	331° 24' 6"
	7

	7 
	329790.89
	2238546.29
	14.11
	336° 16' 44"
	8

	8 
	329803.81
	2238540.61
	0.64
	65° 43' 51"
	9

	9 
	329804.07
	2238541.2
	36.92
	336° 8' 13"
	10

	10 
	329837.83
	2238526.26
	4.88
	0° 7' 18"
	11

	11 
	329842.71
	2238526.27
	3.76
	245° 31' 59"
	12

	12 
	329841.16
	2238522.85
	20.65
	170° 56' 44"
	13

	13 
	329820.76
	2238526.11
	11.3
	145° 44' 51"
	14

	14 
	329811.42
	2238532.47
	26.32
	155° 0' 43"
	15

	15 
	329787.56
	2238543.59
	5.03
	155° 14' 53"
	16

	16 
	329783
	2238545.69
	5.03
	155° 23' 38"
	17

	17 
	329778.42
	2238547.78
	4.37
	65° 40' 31"
	18

	18 
	329780.22
	2238551.77
	68.26
	65° 40' 31"
	19

	19 
	329808.34
	2238613.97
	9.07
	326° 11' 8"
	20

	20 
	329815.88
	2238608.92
	42.08
	243° 16' 29"
	21

	21 
	329796.95
	2238571.33
	0.24
	155° 58' 38"
	1


Сервитут :С7

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	329932.35
	2238684.02
	0.49
	87° 25' 55"
	2

	2 
	329932.38
	2238684.51
	0.49
	97° 7' 49"
	3

	3 
	329932.31
	2238685
	0.49
	106° 49' 42"
	4

	4 
	329932.17
	2238685.48
	0.49
	116° 31' 36"
	5

	5 
	329931.95
	2238685.92
	0.49
	126° 13' 29"
	6

	6 
	329931.66
	2238686.32
	0.49
	135° 55' 23"
	7

	7 
	329931.3
	2238686.66
	7.87
	90° 37' 2"
	8

	8 
	329931.22
	2238694.53
	7.22
	351° 15' 57"
	9

	9 
	329938.35
	2238693.44
	20.41
	270° 0' 0"
	10

	10 
	329938.35
	2238673.03
	1.05
	275° 1' 30"
	11

	11 
	329938.45
	2238671.98
	1.05
	285° 4' 30"
	12

	12 
	329938.72
	2238670.97
	1.05
	295° 7' 30"
	13

	13 
	329939.16
	2238670.02
	1.05
	305° 10' 30"
	14

	14 
	329939.77
	2238669.16
	1.05
	315° 13' 30"
	15

	15 
	329940.52
	2238668.42
	1.05
	325° 16' 30"
	16

	16 
	329941.38
	2238667.82
	1.05
	335° 19' 30"
	17

	17 
	329942.34
	2238667.38
	1.05
	345° 22' 30"
	18

	18 
	329943.35
	2238667.12
	6.17
	270° 0' 4"
	19

	19 
	329943.35
	2238660.95
	1.06
	194° 40' 47"
	20

	20 
	329942.32
	2238660.68
	1.06
	204° 50' 29"
	21

	21 
	329941.36
	2238660.23
	1.06
	215° 0' 11"
	22

	22 
	329940.49
	2238659.62
	1.06
	225° 9' 53"
	23

	23 
	329939.74
	2238658.87
	1.06
	235° 19' 35"
	24

	24 
	329939.14
	2238658
	1.06
	245° 29' 16"
	25

	25 
	329938.69
	2238657.03
	1.03
	255° 30' 3"
	26

	26 
	329938.44
	2238656.03
	1
	265° 12' 59"
	27

	27 
	329938.35
	2238655.03
	16.49
	270° 0' 0"
	28

	28 
	329938.35
	2238638.55
	2.2
	275° 35' 17"
	29

	29 
	329938.57
	2238636.36
	2.2
	285° 25' 54"
	30

	30 
	329939.15
	2238634.24
	2.2
	295° 16' 32"
	31

	31 
	329940.09
	2238632.26
	2.2
	305° 7' 9"
	32

	32 
	329941.35
	2238630.46
	8.14
	304° 35' 24"
	33

	33 
	329945.97
	2238623.76
	7.32
	282° 46' 54"
	34

	34 
	329947.59
	2238616.63
	5.49
	211° 50' 28"
	35

	35 
	329942.92
	2238613.73
	0.62
	129° 15' 24"
	36

	36 
	329942.53
	2238614.21
	0.62
	149° 21' 36"
	37

	37 
	329942
	2238614.53
	0.62
	169° 27' 49"
	38

	38 
	329941.39
	2238614.64
	0.62
	189° 34' 2"
	39

	39 
	329940.78
	2238614.54
	0.62
	209° 40' 15"
	40

	40 
	329940.25
	2238614.23
	0.62
	229° 46' 28"
	41

	41 
	329939.85
	2238613.76
	0.62
	249° 52' 41"
	42

	42 
	329939.63
	2238613.18
	0.31
	264° 57' 20"
	43

	43 
	329939.61
	2238612.87
	0.84
	270° 0' 0"
	44

	44 
	329939.61
	2238612.03
	6
	180° 0' 0"
	45

	45 
	329933.61
	2238612.03
	16.1
	90° 0' 0"
	46

	46 
	329933.61
	2238628.13
	1.04
	94° 57' 5"
	47

	47 
	329933.52
	2238629.16
	1.04
	104° 51' 15"
	48

	48 
	329933.25
	2238630.16
	1.04
	114° 45' 26"
	49

	49 
	329932.82
	2238631.1
	1.04
	124° 39' 36"
	50

	50 
	329932.23
	2238631.95
	52.07
	89° 51' 48"
	2


Сервитут :С8

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	330072.81
	2238670.35
	52.88
	179° 59' 31"
	2

	2 
	330019.93
	2238670.36
	2.11
	185° 1' 40"
	3

	3 
	330017.83
	2238670.18
	2.11
	195° 5' 59"
	4

	4 
	330015.8
	2238669.63
	2.11
	205° 10' 17"
	5

	5 
	330013.89
	2238668.73
	2.11
	215° 14' 36"
	6

	6 
	330012.17
	2238667.52
	2.11
	225° 18' 55"
	7

	7 
	330010.69
	2238666.02
	2.11
	235° 23' 13"
	8

	8 
	330009.49
	2238664.28
	2.11
	245° 27' 32"
	9

	9 
	330008.62
	2238662.37
	2.11
	255° 31' 50"
	10

	10 
	330008.09
	2238660.33
	2.11
	265° 36' 9"
	11

	11 
	330007.93
	2238658.23
	29.4
	270° 38' 18"
	12

	12 
	330008.26
	2238628.83
	5.95
	181° 12' 18"
	13

	13 
	330002.31
	2238628.71
	1.04
	183° 40' 48"
	14

	14 
	330001.27
	2238628.64
	2.07
	191° 6' 20"
	15

	15 
	329999.24
	2238628.24
	2.07
	201° 0' 23"
	16

	16 
	329997.31
	2238627.5
	2.07
	210° 54' 26"
	17

	17 
	329995.53
	2238626.44
	2.07
	220° 48' 29"
	18

	18 
	329993.96
	2238625.08
	2.07
	230° 42' 32"
	19

	19 
	329992.65
	2238623.48
	2.07
	240° 36' 35"
	20

	20 
	329991.63
	2238621.67
	2.07
	250° 30' 38"
	21

	21 
	329990.94
	2238619.72
	2.07
	260° 24' 41"
	22

	22 
	329990.6
	2238617.68
	1.04
	267° 50' 13"
	23

	23 
	329990.56
	2238616.64
	30.67
	270° 18' 44"
	24

	24 
	329990.73
	2238585.97
	13.88
	34° 57' 7"
	25

	25 
	330002.11
	2238593.93
	1.44
	156° 15' 53"
	26

	26 
	330000.79
	2238594.5
	1.44
	146° 3' 36"
	27

	27 
	329999.6
	2238595.3
	1.44
	135° 51' 19"
	28

	28 
	329998.57
	2238596.3
	1.44
	125° 39' 2"
	29

	29 
	329997.73
	2238597.47
	1.44
	115° 26' 46"
	30

	30 
	329997.12
	2238598.77
	1.44
	105° 14' 29"
	31

	31 
	329996.74
	2238600.15
	0.72
	97° 35' 16"
	32

	32 
	329996.64
	2238600.86
	15.81
	90° 18' 44"
	33

	33 
	329996.56
	2238616.68
	1.04
	85° 21' 42"
	34

	34 
	329996.64
	2238617.71
	1.04
	75° 27' 39"
	35

	35 
	329996.9
	2238618.71
	1.04
	65° 33' 36"
	36

	36 
	329997.33
	2238619.65
	1.04
	55° 39' 33"
	37

	37 
	329997.92
	2238620.51
	1.04
	45° 45' 31"
	38

	38 
	329998.64
	2238621.25
	1.04
	35° 51' 28"
	39

	39 
	329999.48
	2238621.86
	1.04
	25° 57' 25"
	40

	40 
	330000.41
	2238622.31
	1.04
	16° 3' 22"
	41

	41 
	330001.4
	2238622.6
	1.04
	6° 9' 19"
	42

	42 
	330002.43
	2238622.71
	11.9
	1° 12' 18"
	43

	43 
	330014.33
	2238622.96
	35.34
	90° 38' 18"
	44

	44 
	330013.93
	2238658.29
	1.05
	85° 36' 9"
	45

	45 
	330014.01
	2238659.34
	1.05
	75° 31' 50"
	46

	46 
	330014.28
	2238660.36
	1.05
	65° 27' 32"
	47

	47 
	330014.71
	2238661.32
	1.05
	55° 23' 13"
	48

	48 
	330015.31
	2238662.19
	1.05
	45° 18' 55"
	49

	49 
	330016.05
	2238662.94
	1.05
	35° 14' 36"
	50

	50 
	330016.91
	2238663.55
	1.05
	25° 10' 17"
	51

	51 
	330017.87
	2238663.99
	1.05
	15° 5' 59"
	52

	52 
	330018.88
	2238664.27
	1.05
	5° 1' 40"
	53

	53 
	330019.93
	2238664.36
	40.88
	359° 59' 31"
	54

	54 
	330060.81
	2238664.36
	1.05
	354° 59' 31"
	55

	55 
	330061.85
	2238664.26
	1.05
	344° 59' 31"
	56

	56 
	330062.86
	2238663.99
	1.05
	334° 59' 31"
	57

	57 
	330063.81
	2238663.55
	1.57
	322° 29' 31"
	58

	58 
	330065.05
	2238662.6
	1.05
	309° 59' 31"
	59

	59 
	330065.73
	2238661.8
	1.05
	299° 59' 31"
	60

	60 
	330066.25
	2238660.89
	1.05
	289° 59' 31"
	61

	61 
	330066.61
	2238659.91
	1.05
	279° 59' 31"
	62

	62 
	330066.79
	2238658.88
	0.52
	272° 29' 31"
	63

	63 
	330066.81
	2238658.35
	8.64
	269° 59' 31"
	64

	64 
	330066.81
	2238649.72
	6.01
	2° 53' 20"
	65

	65 
	330072.81
	2238650.02
	20.34
	89° 59' 31"
	1


Сервитут :С9

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	330323.78
	2238434.97
	0.54
	4° 45' 49"
	2

	2 
	330324.32
	2238435.02
	7.07
	89° 40' 33"
	3

	3 
	330324.36
	2238442.09
	0.49
	179° 24' 52"
	4

	4 
	330323.87
	2238442.09
	7.12
	269° 15' 14"
	1


Сервитут :С10

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	330287.66
	2238258.33
	6.6
	79° 7' 40"
	2

	2 
	330288.9
	2238264.81
	0.57
	73° 26' 41"
	3

	3 
	330289.07
	2238265.36
	0.57
	84° 48' 39"
	4

	4 
	330289.12
	2238265.92
	0.51
	88° 46' 28"
	5

	5 
	330289.13
	2238266.43
	161.52
	89° 35' 20"
	6

	6 
	330290.29
	2238427.95
	2.08
	90° 27' 53"
	7

	7 
	330290.27
	2238430.03
	0.69
	95° 36' 20"
	8

	8 
	330290.2
	2238430.72
	0.25
	100° 5' 24"
	9

	9 
	330290.16
	2238430.97
	1.2
	107° 1' 28"
	10

	10 
	330289.81
	2238432.11
	0.39
	114° 38' 22"
	11

	11 
	330289.64
	2238432.47
	6.89
	0° 0' 0"
	12

	12 
	330296.53
	2238432.47
	0.33
	250° 32' 10"
	13

	13 
	330296.42
	2238432.16
	0.33
	263° 11' 13"
	14

	14 
	330296.38
	2238431.83
	167.92
	269° 33' 47"
	15

	15 
	330295.1
	2238263.91
	0.66
	270° 43' 42"
	16

	16 
	330295.11
	2238263.25
	6.73
	270° 0' 22"
	17

	17 
	330295.11
	2238256.52
	7.67
	166° 21' 35"
	1


Таблица 20
Ведомость координат характерных точек контура красных линий

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	330324.36
	2238457.09
	0.41
	180° 0' 0"
	2

	2 
	330323.95
	2238457.09
	22.22
	179° 27' 30"
	3

	3 
	330301.72
	2238457.3
	14.98
	270° 31' 2"
	4

	4 
	330301.86
	2238442.32
	22.01
	359° 24' 5"
	5

	5 
	330323.87
	2238442.09
	0.49
	0° 0' 0"
	6

	6 
	330324.36
	2238442.09
	15
	90° 0' 0"
	1


Таблица 21
Cведения о границе территории, в отношении которой

утвержден проект межевания
	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1 
	329654.94
	2238320.18
	0.21
	336° 15' 28"
	2

	2 
	329655.13
	2238320.1
	147.48
	336° 9' 36"
	3

	3 
	329790.03
	2238260.49
	29.12
	350° 56' 48"
	4

	4 
	329818.79
	2238255.91
	19.75
	352° 38' 51"
	5

	5 
	329838.38
	2238253.38
	75.47
	357° 23' 51"
	6

	6 
	329913.77
	2238249.95
	74.61
	0° 4' 6"
	7

	7 
	329988.38
	2238250.04
	28.71
	2° 49' 24"
	8

	8 
	330017.05
	2238251.46
	38.14
	359° 36' 2"
	9

	9 
	330055.19
	2238251.19
	97.28
	358° 48' 1"
	10

	10 
	330152.45
	2238249.15
	46.2
	359° 7' 14"
	11

	11 
	330198.65
	2238248.44
	92.15
	358° 37' 24"
	12

	12 
	330290.78
	2238246.23
	64.69
	359° 36' 28"
	13

	13 
	330355.47
	2238245.79
	20.99
	355° 59' 44"
	14

	14 
	330376.41
	2238244.32
	132.88
	89° 12' 2"
	15

	15 
	330378.26
	2238377.19
	179.33
	89° 22' 29"
	16

	16 
	330380.22
	2238556.51
	108.36
	89° 20' 47"
	17

	17 
	330381.46
	2238664.87
	65.61
	89° 22' 13"
	18

	18 
	330382.18
	2238730.48
	9.93
	89° 52' 2"
	19

	19 
	330382.2
	2238740.41
	180.72
	180° 57' 17"
	20

	20 
	330201.51
	2238737.4
	258.47
	180° 56' 5"
	21

	21 
	329943.08
	2238733.18
	16.07
	171° 4' 28"
	22

	22 
	329927.2
	2238735.67
	19.75
	159° 21' 14"
	23

	23 
	329908.71
	2238742.64
	18.08
	151° 33' 6"
	24

	24 
	329892.81
	2238751.25
	22.25
	151° 44' 26"
	25

	25 
	329873.21
	2238761.79
	20.44
	222° 23' 19"
	26

	26 
	329858.12
	2238748.01
	22.85
	228° 55' 33"
	27

	27 
	329843.11
	2238730.78
	35.94
	237° 34' 3"
	28

	28 
	329823.83
	2238700.45
	24.82
	245° 32' 36"
	29

	29 
	329813.56
	2238677.85
	45.86
	246° 7' 21"
	30

	30 
	329794.99
	2238635.92
	78.43
	246° 44' 52"
	31

	31 
	329764.03
	2238563.86
	52.91
	245° 18' 7"
	32

	32 
	329741.92
	2238515.78
	63.85
	246° 13' 31"
	33

	33 
	329716.18
	2238457.35
	19.43
	246° 26' 6"
	34

	34 
	329708.41
	2238439.54
	23.16
	245° 49' 13"
	35

	35 
	329698.92
	2238418.41
	16.09
	246° 31' 30"
	36

	36 
	329692.52
	2238403.66
	91.54
	245° 46' 0"
	1

	37 
	
	
	
	
	


Чертеж планировки территории

[image: image1.jpg]CoznacobaHo

B3am. unb. N

[Todn. U dama

Vb N' ndn

odbekmsl 0dpa3obaHua
nAQH cyu

odueofpasobamensHasa
OopzaHuU3auus

dowkonbHOA
odpa3obamensHas
opzoHU3auUUA

OBbekmsl KONUMAAbHO20 cMpaumenscmba

nnaH cuu
oBbekmsl mopzobau u ycnye

|

00bEKMSl cnopma

odbekmsl mopzabnu,
odwecmbeHHozo numMaHuUs

POK

30Hbl NAQHUPYEMOZ0 pa3MeuleHus oibekmob kanumansHozo cmpoumenscmba

YrnobHele c303HAYLHUA

0Bo03Ha4eHue

HoumeHoBioHue

— s e e e=» > = e = e [0 HUL 1 NPOEKMD NATHUPOBKL

[ paHULE MePPUMOPUAbHBIX 30H N0 KapMe zpadocmpoumensHo2o

30HUpchoHuA N33 HFO

Cywecmbywwue KpacHee NUHUU MeppUmopuU 0dLez0 Noas30BaHuA

(ynuupl, dopozu, Nnpoe3dsl)

OmMeHseMsle KpacHse NUHUU

YemaHobaubaeMsle KpacHsle AUHUL

I'paHuLG o8pa3yueMblx 3eMEAbHbIX U4acmKkob

FDCI HUUbI 30H NAOHUPLUEMO20 pO3MEWEHUSA odvekmob kanumansHozo
cmpoumenscmba

Cyuw, Mpoekm

Cyw CHoc

OB bekmel KINUMA/LHOZ0 CMpoumenscmba

MHozo3maxHas xunas 3acmpodxka

Kunele 30aHus

CpedHeamaxHOA xunas 3acmpodka

OduiecmbenHsie 30aHUA

OBwecmbenHo-0enobozo Ha3HO4EHUA

1l

Hexunsle CMPoeHUR U COOpUXEHUS

WHxeHepHod UHGpaCmpyKmyps!

YyeBHo-08pa30bamensHo20 HO 3HAYEHUS

ABmoModunLHOZz0 MpaHCNopma

CnopmubHozo Ha3HaHeHUA

3eneHbix HacawxdeHud odwezo nons30baHua

Ynu4Ho-dopoxHod cemu

HecmauuoHa pHele 08bekmsl (HeodxeduM NepeHoC 30 2paHUL b
meppumopuu)

1838-2021-T'[1 1

BHeceHue u3MeneHuU b dokymermayuu no naaHupobke meppumoguu,ﬁmhepmdewme
nocmaxobaenusvu adMusucmpauu HTO om 26.02.2013 331w om 28.0120% I 67, b 2paruga

30HLI NNQHUPYEMOZ0 pa3MelleHus 0Bbekmaol kanumaAbHoz0 cmpoumenscmbao pezuoHanLHoZ0
3HO4eHUA

W3m. | Kon y4 | Aucm | N dok

Modn

flama

MeppumopuU, 62paxusenHou yn. ®pynse, np. Ceieptbim u yn. WocceuHou b 2 Haxodk

PaspafomaqAKywHup HB

Cmadus | Nucm Nlucmob

YnuyHo-dopoxHol cemu

MpumMeyaHue
Yepmex 2paHul, 3nemMeHmob naaHupoboyHol cmpukmypel npubeder Ha Aucme 1

OBbekmbl KANUMAALHOz0 cmpoumenscmba ¢pedepansHozo 3Ha4eHUA omcymcmbynm

OcHoBHas (umbepxdaemast) yacms| may )

rAn Bonswob 0.8

Yepmex nnaHupobku meppumopuu

000 ”Hu)guﬁmaﬂpnem”
2. Hoxodka

11000

>

Konupoban 1





Чертеж красных линий

[image: image2.jpg]CoznaocobaHo

B3am. unb. N

[Todn. U dama

YenobHele oBo3HaYeHus

0Bo3HaueHue Haumerobo Hue

N G G G S (10 H U0 NPOEKMA NATHUPCBKU

CywecmbuoWUE KPACHbIE MUHUY MeppUMOPUY oBUiEZ0
noAb30BaHUR (Unuus, dopozu, npoeads)

OmMense e Kpa CHLE AUHUL

Yemonabauboemsie kpacHsie AHUU

o T0skU KOORBUHAM KPACHEIX NUHUD

1836-2021-T 111

BHeceHue uameneruu b dokymenmayuu no nnaHupobke meuﬂumoguu, mbegx(dewe
nocmaxobnenusmu adMusucmpauuu HFO om 26.02.2013 \331u om 28.0120% ¥ 67, & zparuga

Vb ' nodn.

Vsm |Kon i | ucm [P dox | Todn. [Aama| Meppumopuu, ozpanudenHou un. ®pur3e, np. Cebepusiv U yn. Wocceunou b 2 Haxodk,

PaspaBomaKuwrup H.B Cmadus | /lucm Nucmob
OcHobHas (ymbepxdaemas) yacms| pnr i

AN Bonswob O.B. Yepmex KpacHsIx nuHud

000 "Haxodka Mpoekm”
2. Haxodka

M 12000

Konupoban





Чертеж межевания территории

[image: image3.jpg]S—— 7""“;'"“&84—%%@\» A
CCOUCT oI '

0-2

O

" .

=
~

&

_/

/;-a%mﬂ—

- o=

A

CoznacobaHo

YrnobHble cBo3Ha4eHUA

03e3Ha4eHue HoumeroBioHue

CHoc MnaH Obexkmsl KANUMAAbHO20 CMpoUmensCmba

Kunele 3aHus

OBulecmberHele 30aHUA

Hexunble cmpoeHus U COORUXEeHUs

NuHuu ynuy, npoe3sdaeb, mpomyapob

HecmayuoHa pHble odbekmsl (Heodxadum NepeHoT 30 2PaHULbI
meppumopuu)

YenobHele 0003HOHEHUR

MpumMeyaHue:

1Y epmex zpaHul, 3nemeHmab naaHupoboyHol cmpukmupel NpubedeH Ha Yepmexe nnaHupobku meppumopuy,
nucm 1,

2.Mepedenb U chedeHus o naowadu 0Bpa3yemsix 3eMenbHbIX Y4acmkol, Bo3moxHele cnocodel ux odpa3obaHus
npubedens b mekcmaobol vacmu, madnuua 10

1838-2021-1'[1 1

BHeceHue u3mereruu & dokymeHmauuu no nnarupobke meppumuguu, mbepkdenHsie
0

nocmaxoBaenusivu avusucmpauuy H G om 26022013 331w om 2801

67, b 2paruua:

0Bo3Ha4eHue Houmenobarue
= YenoliHble 0003HOYeHUS 'paHuULLl 08pa3yemMbix 3eMenbHEX ydacmkol, npednonazaemsix K
<2 u3bAmul dns zocydapcmBeHHsX UAL MUHULUNG AbHBIX HUXE
: 0B03HaYeHUe HaumeHoba Hue -
=1 1 Homep n/n
B f——— —— — — —c—— [0 HU|0 NPOEKMA MEXEBAHUS
= N P N = 391 YenobHell HoMep 0Bpa3YeMoza 3eMeNLHOZ0 YHOCMK
Cywecmbyiowlue KpACHLIE AUHUU MEPPUMOpUU 08Ulez0 No/L30BaHUS
E (ynuusl, dopozu, npoe3ds) /luHUU omemuna om kpacHsix AUHUD B uensx onpedensHus Mecm
,S [paHULE MeppuUMBPUALHLIX 30H NG KOpME 2padocmpouUmensHo20 donycmurozo pasMewerus 38aHU, CMAGEHUL, COOPYXEHUD
=] 30HUpobaHus M33 HIO
& /IUHUU OMCMUNG M 2PaHUY 3eMenbHbIX U4acmKob
E [poruua cywecmbyiowux 3eMensHelx ydacmkob no daHnsM EMPH > Mecma GonUCMUMOZ0 FUaMELLEHUN QBbEKTIOb KENUMANEHOZO
cmpoumenscmba
Ipanuuel cyuecmbyowux (Coxpasemsix) 3emensHslx y4acmkob
ﬁl RAHUEH cU SHIGEX Jroxp e ! I'paruLel nudnu4Hozo cepbumyma (Ans npoxoda unu npoesda Yepes
= _ 3eMenbHLI0 y4acmok)
= ['DAHUUEI 0BPA3UEMEIX 3eMeNbHLIX U4acmKkob
= ~ e - N
E [ paHULL 08pa3yeMbix 38ME/LHEX y4acmKob, Komopele nocne ¢ HenobHeIl HoMep NUB/U4Hozo cepBumuma

V3w |Kon gt | Aucm W ok | Moan |Zama| MeppUMOpuU, 02parusienHou un. Ppurse, np. Cebeprsim u un. occeurou b 2 Haxodk

Pa3pafomafKywrup HB Cmadus | /lucm /lucmofs
OcHobHas (umbepxdaemas) vacms| pny 3

rAN Bonswob 0.8

obpa3scbanus dudym omHoCUMBLS K MEppUMGPUSM 08LLe20 NoAL30BOHUS

Yepmex nnaHupolku meppumopuy

000 "Haxodka Mpoekm”
Hoxodl
11000 o e \/
1

Konupaban A






