21
22

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по внесению изменений в документации по планировке территории, утвержденные постановлениями администрации НГО от 27.10.2011 № 1858 
«Об утверждении документации по планировке территории» и 
от 29.05.2019 № 894 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории», в части территории, ограниченной ул. Осиновой в г. Находке

ПОЛОЖЕНИЯ

о характеристиках планируемого развития территории,

об очередности планируемого развития территории

1. Общие сведения о документации по планировке территории

1.1. Документация по внесению изменений в документации по планировке территории, утвержденные постановлениями администрации Находкинского городского округа от 27.10.2011 № 1858 «Об утверждении документации                   по планировке территории» и от 29.05.2019 № 894 «Об утверждении изменений           в документацию по планировке территории», в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, в части территории, ограниченной улицей Осиновой в городе Находке (далее – Территория), подготовлена на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 26.05.2021 № 577 (далее – Документация), в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки Документации:

- Генеральный план Находкинского городского округа, утверждённый решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА           «О Генеральном плане Находкинского городского округа» (далее - Генеральный план НГО 2022);

- Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Находкинского городского округа             от 17.02.2022 № 155 (далее - ПЗЗ НГО);

- отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий (заключение УЗиЗ – i0083 от 18.07.2023);

1.2. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии (в связи с принятым решением об исключении территории общего пользования в Документации красные линии не разрабатываются);

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Cведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов.

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления: 

а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо); 

б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).

1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, 

7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства;
8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

11) обоснование очередности планируемого развития территории;

12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

1.5. В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1.6. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

1.7. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

1.8. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.

1.9. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия;

6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
2. Общие положения планировки территории

Общая площадь Территории в границах подготовки проекта планировки территории составляет 1,5541 га. 

Документацией предусмотрено выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Территория в границах подготовки Документации расположена на землях населенных пунктов города Находка. В границах разработки проекта планировки выделены элементы планировочной структуры в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017      № 46850).

Планируемый баланс в границах территории Документации приведен в     таблице 1. Значения показателей площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства различного назначения определены в соответствии с границами, отображенными на чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства проекта планировки Территории (Чертеж планировки территории).

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 10.

3.  Плотность и параметры застройки Территории

Зоны планируемого размещения, а также устанавливаемые в отношении таких зон плотность и параметры застройки Территории определены исходя из возможности сочетания в границах элементов планировочной структуры (районов) на земельных участках различных видов деятельности на основании видов разрешенного использования земельных участков, установленных ПЗЗ НГО с учетом соответствия видам разрешенного использования, утвержденным Приказом Росреестра от 20.04.2021 N П/0166 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412».

В соответствии с Генеральным планом НГО 2022 территория Документации расположена в функциональных зонах:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- транспортной инфраструктуры;

- зона отдыха и сохранения природных ландшафтов.

В соответствии с ПЗЗ НГО территория Документации расположена в территориальной зоне:

- Ж - 1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского типа. Территория предназначена для развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной индивидуальной жилой застройки без содержания скота, развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду;
- Т-4 - Зона автомобильного транспорта. Территория предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, в том числе размещения автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений, оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, объектов придорожного сервиса;
- Р-2 - Зона отдыха и сохранения природных ландшафтов. Территория предназначена для сохранения природного ландшафта, для которого характерно отсутствие хозяйственной деятельности.
4. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и иных объектов капитального строительства

Утвержденными на дату подготовки настоящей Документации схемами территориального планирования Российской Федерации в различных областях на Территории не предусмотрено размещение объектов капитального строительства федерального значения.

Согласно схеме территориального планирования Приморского края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па (с изменениями), государственным программам Приморского края, иным нормативным правовым актам в границах рассматриваемой Территории не предусмотрено размещение объектов капитального строительства регионального значения.

Перечни существующих объектов капитального строительства регионального и федерального значения на территории приведены в таблицах 2.1, 2.2.

Перечень существующих объектов капитального строительства местного значения на территории приведен в таблице 3.

5. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Настоящий проект планировки территории является проектом, подготавливаемым для застроенной территории, не имеющей территориальных резервов для размещения объектов капитального строительства. 

Перечень существующих объектов капитального строительства (далее - ОКС), приведен в таблице 4.

Показатели ОКС, планируемых к размещению и реконструкции на территории, приведены в таблице 6. 

Таблица 5 содержит информацию о плотности и параметрах застройки зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Вопросы характеристики объектов планируемой жилой застройки рассматривались в отношении застроенных земельных участков.

Значения показателей площади определены в соответствии с границами, отображенными на листе 2, тома 1. Указанные показатели действуют с момента утверждения документации.

Значения площадей в таблице округлены. При выполнении работ по межеванию территории допускается незначительное уточнение площадей, относительно указанных в данной таблице.

6. Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для развития территории
Проектом не предусмотрены объекты общественно-делового и социального назначения.

В границах территории отсутствуют объекты социального назначения. Необходимые для обслуживания территории объекты находятся:

Детский сад находиться на расстоянии 1,9 км на восток от проектируемой территории (близлежащий микрорайон МЖК).

Школа находиться на расстоянии 2,3 км на восток от проектируемой территории. (близлежащий микрорайон МЖК).

Магазины первой необходимости находятся 1,9 км на восток от проектируемой территории (близлежащий микрорайон МЖК).

7. Положения о развитии систем транспортного обслуживания, необходимых для развития территории 

Рассматриваемая территория ограничена магистральной улицей районного значения - улицей Осиновой. Улица Осиновая связывает жилой район с объездной автодорогой г. Находка. Улица запроектирована с 2-х полосным движением шириной 6 м. Это дает возможность не устраивать разъездные площадки. Расчетные параметры проезжей части улицы приняты в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Стоянки для транспортных средств располагаются в пределах отведенных участков.

Пешеходная система представлена тротуарами, идущими вдоль улиц. Ширина тротуаров составляет 1,5 м. 

Проектом планировки предусматривается развитие улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное).

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на Территории приведен в таблице 9. 

8. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения 

Осуществить подвод воды к жилой застройке от планируемого к размещению централизованного водопровода, на котором предусмотрены водопроводные колодцы для устройства в них пожарных гидрантов с радиусом действия не более 150 м и водопроводной арматуры и соответствуют сертификату качества (питьевые). Удельное водопотребление для определения прогнозируемых расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях общественного назначения принять по таблице А.2 СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», коэффициент суточной неравномерности - 1,2 согласно СП 31.13330.2020 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на наружное пожаротушение принят 35 л/сек согласно СП 31.13330.2021 и СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Время тушения из наружных пожарных гидрантов - 3 часа. 

Количество одновременных пожаров - один. Время восстановления противопожарного объема воды принимается 24 часа.

Отопление индивидуальных жилых домов - автономное.

В границах рассматриваемой территории расположены сети электроснабжения:

- воздушная линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 11 м;

- воздушная линия электропередачи ВЛ 6,0 кВ общей протяженностью трассы 240 м;

- высоковольтная линия электропередачи ВЛ 110,0 кВ общей протяженностью трассы 62 м;

- кабельная линия электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 139 м.

- высоковольтная линия электропередачи ВЛ 220,0 кВ общей протяженностью трассы 34 м

Для обеспечения электроснабжения жилой застройки предусмотрено строительство подземной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 114 м.
Для подключения к существующим объектам электроснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Суммарное электропотребление в границах рассматриваемой территории составит 51840 кВт. Объём электропотребления в границах рассматриваемой территории необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования с учётом назначения и параметров потребителей.

В границах рассматриваемой территории расположены линейно-кабельные сооружения электросвязи общей протяжённостью трассы 64 м.

Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки в лотки проезжей части улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах и территориях жилой застройки. 

В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до лотков проезжей части улиц. 

Отвод ливневых стоков с рассматриваемой территории предусматривается в дождевую канализацию открытого типа (ж/б лотки) вдоль проездов, с дальнейшим отводом ливневых стоков в существующую городскую подземную сеть ливневой канализации. Данное решение препятствует возникновению затопления Территории поверхностными водами. 

На Территории предусматривается асфальтобетонное покрытие проездов, которое обеспечивает условия безопасного и комфортного передвижения, а также формирует архитектурно-художественный облик среды.

Данный вид покрытия прочный, ремонтнопригодный, экологичный и не допускает скольжения. Тротуары и проезды ограничены бортовыми камнями.

Показатели планируемого развития инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения приведены в таблице 9.

9. Характеристика планируемого развития объектов капитального строительства, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития Территории в границах элемента планировочной структуры

В границах разработки Документации объекты капитального строительства, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимые для развития Территории в границах элемента планировочной структуры отсутствуют.
10. Положения об очередности планируемого развития Территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Настоящей Документацией не предусмотрено очередей развития территории, так как территория на данный момент является застроенной (расположены объекты капитального строительства жилого назначения (таблица 4), проложены инженерные сети и проезды) и не имеет территориальных резервов для размещения новых объектов капитального строительства. 

11. Основные технико-экономические показатели (ТЭП)

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 10.

12. Текстовая часть проекта межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и уточняемых земельных участков; установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории.

Проектом предусматривается: 

- образование 3 земельных участков путем перераспределения з/у с кадастровыми номерами 25:31:010211:12065, 25:31:010211:2390, 25:31:010211:13437 и земель государственная собственность, на которые не разграничена.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования приведены в таблице 10.

Таблица 1

Планируемый баланс территории в границах разработки 

проекта планировки территории

	№ п/п
	№№ участков на плане
	Типы участков территории
	Площадь территории

	
	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Территория в границах подготовки проекта планировки, всего
	1,5541
	100

	1
	Участки территорий - зон размещения планируемых объектов капитального строительства
	0.8051
	51,80

	1.1
	Жилая застройка, всего
	0,8003
	51,5

	
	1-5
	- индивидуальная
	0,8003
	

	1.2
	Инженерная инфраструктура
	0.0048
	0,31

	
	6,7
	- коммунальное обслуживание
	0.0048
	

	2
	Транспортная инфраструктура, всего
	0.6516
	41,31

	
	9
	- улично-дорожная сеть
	0.6516
	

	3
	Зона зеленых насаждений общего пользования, всего
	0,0974
	6,27


Таблица 2.1

Перечень существующих объектов капитального строительства регионального значения в границах подготовки проекта планировки территории

	№
	Наименование объекта капитального строительства
	Площадь, м²
	Этажность

	1
	2
	3
	4

	1
	Линии электропередачи ВЛЭП 110 кВ
	62 м
	


Таблица 2.2
Перечень существующих объектов капитального строительства федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории

	№
	Наименование объекта капитального строительства
	Площадь, м²
	Этажность

	1
	2
	3
	4

	1
	Линии электропередачи ВЛЭП 220 кВ
	34 м
	


Таблица 3

Перечень существующих объектов капитального строительства местного 

значения в границах подготовки проекта планировки территории

	№
	Наименование объекта капитального строительства
	Площадь, м²
	Этажность

	1
	2
	3
	4

	1
	Линии электропередачи ВЛЭП 0,4 кВ
	11 м
	

	2
	Линии электропередачи КЛЭП 0,4 кВ
	139 м
	

	3
	Линии электропередачи ВЛЭП 6,0 кВ
	240м
	


Таблица 4

Перечень существующих объектов капитального строительства 

в границах подготовки проекта планировки территории

	№ п/п
	Объект
	Количество этажей
	Площадь застройки, м2
	Общая

площадь, м2

	1
	Индивидуальный жилой дом (ОКС1)
	2
	190.84
	326

	2
	Индивидуальный жилой дом (ОКС2)
	2
	134.39
	154.7

	3
	Объект НЗ. Степень готовности 18% (ОКС3)
	2
	142.52
	200

	4
	Индивидуальный жилой дом (ОКС4)
	2
	205.06
	328.9


Таблица 5

Показатели объектов капитального строительства, планируемых к размещению и реконструкции на территории

	№
	Назначение 


	Пло-щадь участка
	Пло-щадь заст-ройки уч. с учетом зданий
	Общая площадь ОКС
	Макс % заст-роен.
	Пре-дель-ная высота ОКС
	Предел. итенсив. использ.

	
	
	
	
	всего
	проек-тир. зданий
	
	
	

	
	
	га
	тыс. кв.м.
	тыс. кв.м.
	тыс. кв.м.
	%
	м
	тыс.кв.м/га

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Индивидуальный жилой дом 
	0,1467
	0,94
	0,08
	0,08
	40
	10
	5


Таблица 6

Основные расчетные показатели территории

	Наименование
	Всего

	
	

	1
	2

	Территория ДПТ, (га), в том числе:
	1,5541

	Количество участков под кап. строительство (шт.)
	5

	Площадь застройки зданий, м2
	753,79

	Общая площадь зданий, м2
	1174,6

	Коэффициент застройки территории (тыс.м2/га)
	0,5

	Плотность застройки территории, (тыс.м2/га)
	0,7

	Численность населения, (чел.)
	18

	Плотность населения, (чел./га)
	23


Таблица 7

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

	№

уч.
	Наименование

мероприятия
	Ед. изм
	Колич.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Улично-дорожная сеть, в том числе:
	км 
	0,532
	

	1.1
	Улицы в зонах жилой застройки
	км 
	0,242
	

	1.2
	Пешеходные пути
	км
	0,290
	


Таблица 8

Показатели планируемого развития инженерных сетей и сооружений 

инженерно-технического обеспечения
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Единицы

измерения
	Показа-тели
	№ участка на плане
	Примечание

	1
	2
	3
	5
	5
	6

	Электроснабжение

	1
	КЛЭП 0,4 кВ (сущ.)
	м
	139
	
	

	2
	ВЛЭП 0,4 кВ (сущ.)
	м
	11
	
	

	3
	ВЛЭП 6,0 кВ (сущ.)
	м
	240
	
	

	4
	ВЛЭП 110,0 кВ (сущ.)
	м
	62
	
	

	5
	КЛЭП 0,4 кВ (план.)
	м
	114
	
	

	Инженерная подготовка территории

	1
	Сети ливневой канализации 
	м
	474
	-
	


Таблица 9

Основные технико-экономические показатели (ТЭП)

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчетный срок
	В %
	кв.м /чел

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории - всего
	га
	1,5541
	100
	

	
	в том числе территории:
	
	
	
	

	
	- жилая застройка (кварталы, микрорайоны и другие)
	га/кв.м /чел
	0,8003
	51,5
	

	
	из них:
	
	
	
	

	
	
	многоэтажная застройка
	-
	-
	-
	-

	
	
	4-5-этажная застройка
	-
	-
	-
	-

	
	
	малоэтажная застройка
	-
	-
	-
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	блокированные жилые дома
	-
	-
	-
	-

	
	
	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	-"-
	0,8003
	51,5
	-

	
	- объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения)
	-"-
	-
	-
	

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур
	-"-
	0,0048
	0,31
	

	1.2
	Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта
	-"-
	-
	-
	

	1.3
	Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего
	-"-
	0,7490
	48,2
	

	
	из них:
	
	
	
	

	
	- зеленые насаждения общего пользования
	-"-
	-
	-
	

	
	- улицы, дороги, проезды, площади
	-"-
	0,6516
	41,93
	

	
	- прочие территории
	
	0,0974
	6,27
	

	1.4
	Коэффициент застройки
	%
	0,5
	
	

	1.5
	Коэффициент плотности застройки
	%
	0,7
	
	

	1.6
	Из общей территории:
	
	
	-
	

	
	- земли Российской Федерации
	-"-
	0,0015
	0,1
	

	
	- земли субъектов Российской Федерации
	-"-
	0,0032
	0,21
	

	
	- земли муниципальной собственности
	-"-
	0,8409
	54,11
	

	
	- земли частной собственности
	-"-
	0,7085
	45,59
	

	2.
	Население
	
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел
	18
	
	

	2.2
	Плотность населения
	чел /га
	23
	
	

	3
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	тыс. кв.м общей площади квартир
	1,1746
	
	

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	2
	
	

	4
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	4.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	0,242
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- улицы и проезды 
	км
	0,242
	
	

	
	Пешеходные пути
	км
	0,290
	
	

	5
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	
	

	5.1
	Электропотребление
	кВт·ч/год
	51840


	
	

	
	Водопотребление
	куб.м / сут
	-
	
	

	
	Водоотведение
	куб.м / сут
	-
	
	


Таблица 10
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

возможные способы их образования

	Услов-ный номер обра-

зуе-

мого земель-ного участка
	Адрес земельного участка
	Вид разрешенного использования образуемого земельного участка согласно  ПЗЗ НГО, в соответствии с проектом планировки
	Площадь, м2
	Способ образования земельных участков

	1
	
	2
	3
	4

	:ЗУ1
	Приморский край, 
г. Находка, ул. Рябиновая, 24
	Для индивидуального жилищного строительства (2.1). Статья 34, п.1, п.п1
	1466,74
	Образование земельного участка путем перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010211:12065 и земель государственная собственность, на которые не разграничена

	:ЗУ2
	Приморский край, 
г. Находка, ул. Рябиновая, 22
	Для индивидуального жилищного строительства (2.1). Статья 34, п.1, п.п1
	1812,77
	Образуемый земельный участок путем перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010211:2390 и земель государственная собственность, на которые не разграничена

	:ЗУ3*
	Приморский край, 
г. Находка, ул. Рябиновая, 20
	Для индивидуального жилищного строительства (2.1). Статья 34, п.1, п.п1
	1721,9
	Образуемый земельный участок путем перераспределения з/у с кадастровым номером 25:31:010211:13437 и земель государственная собственность, на которые не разграничена


*Образование земельного участка :ЗУ3 обосновано тем, что в границах данного участка расположены сооружение электроснабжения (КЛЭП 0,4 кВ), сооружение ливневой канализации (D-500 мм), канализации относящиеся к жилому дому по адресу: ул. Рябиновая, 20 и в связи с этим образование самостоятельного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, площадью 600 м2 не представляется возможным. 


Сформировать самостоятельный ЗУ (Для индивидуального жилищного строительства), на котором расположены объекты (сети), находящиеся в собственности физического лица и передать образованный земельный участок третьим лицам, не представляется возможным.
Таблица 11

Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Земельный участок :ЗУ1 

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	328204.15
	2229991.78
	14.6
	73° 35' 24"
	2

	2
	328208.27
	2230005.78
	0.91
	146° 50' 46"
	3

	3
	328207.51
	2230006.28
	44.16
	146° 50' 46"
	4

	4
	328170.54
	2230030.43
	23.07
	234° 50' 57"
	5

	5
	328157.26
	2230011.57
	41.92
	304° 17' 48"
	6

	6
	328180.88
	2229976.94
	27.6
	32° 31' 37"
	7


Земельный участок :ЗУ2

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	328170.54
	2230030.43
	44.16
	326° 50' 46"
	2

	2
	328207.51
	2230006.28
	0.91
	326° 50' 46"
	3

	3
	328208.27
	2230005.78
	24.47
	73° 33' 46"
	4

	4
	328215.2
	2230029.25
	31.08
	91° 58' 24"
	5

	5
	328214.13
	2230060.31
	1.02
	182° 17' 4"
	6

	6
	328213.11
	2230060.27
	29.68
	183° 2' 6"
	7

	7
	328183.47
	2230058.7
	12.25
	183° 2' 6"
	8

	8
	328171.24
	2230058.05
	27.63
	268° 32' 54"
	9


Земельный участок :ЗУ3

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м 
	Дир.углы
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	328176.73
	2230058.34
	6.75
	3° 2' 6"
	2

	2
	328183.47
	2230058.7
	29.68
	3° 2' 6"
	3

	3
	328213.11
	2230060.27
	1.02
	2° 17' 4"
	4

	4
	328214.13
	2230060.31
	21.45
	91° 58' 6"
	5

	5
	328213.39
	2230081.75
	30.77
	92° 20' 50"
	6

	6
	328212.13
	2230112.49
	28.62
	180° 39' 38"
	7

	7
	328183.51
	2230112.16
	30.97
	270° 23' 19"
	8

	8
	328183.72
	2230081.19
	7.39
	181° 5' 33"
	9

	9
	328176.33
	2230081.05
	22.71
	271° 0' 41"
	1


Таблица 12

Ведомость координат поворотных точек контура красных линий

Контур 1

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м
	Дир.углы 
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	328204.15
	2229991.78
	16.3
	325° 44' 5"
	2

	2
	328217.62
	2229982.6
	16.82
	32° 38' 33"
	3

	3
	328231.78
	2229991.68
	27.63
	179° 47' 12"
	1


Контур 2

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Меры линий,м
	Дир.углы 
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	4
	328157.15
	2230011.69
	0.17
	304° 23' 11"
	5

	5
	328157.25
	2230011.55
	23.09
	54° 50' 58"
	6

	6
	328170.54
	2230030.43
	27.63
	88° 32' 54"
	7

	7
	328171.24
	2230058.05
	5.5
	3° 2' 6"
	8

	8
	328176.73
	2230058.34
	22.71
	91° 0' 41"
	9

	9
	328176.33
	2230081.05
	6.77
	181° 5' 33"
	10

	10
	328169.56
	2230080.92
	4.47
	109° 12' 19"
	11

	11
	328168.09
	2230085.14
	1.55
	113° 14' 50"
	12

	12
	328167.48
	2230086.56
	19.32
	116° 55' 23"
	13

	13
	328158.73
	2230103.79
	14.87
	93° 2' 43"
	14

	14
	328157.94
	2230118.64
	21.73
	79° 36' 20"
	15

	15
	328161.86
	2230140.01
	19.43
	74° 34' 8"
	16

	16
	328167.03
	2230158.74
	43.2
	2° 40' 1"
	17

	17
	328210.18
	2230160.75
	41.31
	272° 19' 17"
	18

	18
	328211.85
	2230119.48
	120.87
	243° 5' 28"
	4


Таблица 13

Cведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания, перечень координат характерных точек этих границ

	Номер

точки
	К О О Р Д И Н А Т Ы
	Дир.углы
	Меры линий,м
	На точку

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	328161
	2230067.85
	10.38
	278° 52' 44"
	2

	2
	328162.6
	2230057.59
	12.83
	266° 59' 49"
	3

	3
	328161.93
	2230044.78
	19.42
	245° 42' 47"
	4

	4
	328153.94
	2230027.08
	6.67
	239° 24' 58"
	5

	5
	328150.55
	2230021.33
	11.74
	304° 23' 10"
	6

	6
	328157.18
	2230011.65
	41.91
	304° 23' 12"
	7

	7
	328180.85
	2229977.07
	26.83
	306° 0' 2"
	8

	8
	328196.62
	2229955.36
	10.48
	32° 49' 55"
	9

	9
	328205.42
	2229961.04
	32.06
	32° 50' 26"
	10

	10
	328232.36
	2229978.43
	22.37
	92° 29' 35"
	11

	11
	328231.39
	2230000.78
	16.51
	92° 20' 37"
	12

	12
	328230.71
	2230017.27
	31.75
	92° 7' 29"
	13

	13
	328229.53
	2230048.99
	12.03
	92° 8' 52"
	14

	14
	328229.08
	2230061.02
	21.41
	92° 1' 55"
	15

	15
	328228.33
	2230082.41
	80.18
	92° 45' 5"
	16

	16
	328224.48
	2230162.5
	19.78
	94° 46' 2"
	17

	17
	328222.83
	2230182.21
	6.23
	186° 37' 14"
	18

	18
	328216.65
	2230181.5
	10.08
	90° 57' 58"
	19

	19
	328216.48
	2230191.58
	15.2
	179° 11' 22"
	20

	20
	328201.28
	2230191.79
	33.42
	183° 43' 53"
	21

	21
	328167.93
	2230189.62
	12.25
	200° 47' 39"
	22

	22
	328156.47
	2230185.27
	12.35
	297° 41' 15"
	23

	23
	328162.21
	2230174.33
	8.19
	268° 2' 51"
	24

	24
	328161.93
	2230166.15
	25.67
	244° 27' 23"
	25

	25
	328150.86
	2230142.99
	13.51
	249° 26' 38"
	26

	26
	328146.12
	2230130.34
	11.82
	273° 57' 29"
	27

	27
	328146.94
	2230118.55
	17.64
	274° 25' 19"
	28

	28
	328148.3
	2230100.96
	35.47
	290° 59' 16"
	1


Чертеж планировки территории

[image: image1.jpg]CoznacobaHo

YrnobHble cdo3HaYeHus
HopromubHos wupura 03 BA 110 kB

HaumeHobaHue

— e e e e AFDuHuuu npoekma naaHUpobKu

I'paHULT MepPUMOPUT LHEIX 30H NO KOPMe zpadocmpoumensHozo
30HUpobaHuA N33 HIO

KpocHsle nuHuu (dedcmbuowue)

KpocHsle nuHuU (omMeHsemse)

KpacHele nuHuU (Uucmarabaubaemsie)

[paHuLa 3eMenbHEIX y4acmkob no darHeM EMPH

['paHUL D 0DPa3UeMbIX 38MENLHEX UYaCmKof

Cyw Mnan

OBBekmel KANUMAAbHOZO CMPoumenscmba

Kunsle 30aHus

30Hbl NACHUPYEMOZ0 pa3MeweHus 0Bbexkmoh kanumansHoz0 cmpoumenstmba

Cyw Mpoexm

YausHo-dopaxHol cemu

:_Benewx Hocaxderud oBuiezo nonk3obaHua

WrxerepHold UHGpacmpykmyps!

Yepmex 2poHul cuwecmbyrwux 3nemMenmob nacHupoboyHal cmpukmypsl Yepmex 2paHuU NAGHUpUeMsIX 3neMeHmod naaHUpoboYHoU Cmpukmypel

TPAHULEI 0XPOHHBIX 30H

% g % Cuw
MukpopadoH MukpopaloH

nnaH nAaH

Mpoekm HoumeHoBoHue

OxpaHHOA 30H 08LEKMOB 3neKMPO3HEp2EMUKU, AUHUT U
coopuxeHud chasu

mep-5 3aHsAmas /10

mep-A 3aHamas /10

CanumapHo-3awum+an nonoca Bodoboda

['PQHULEN 30H € 0COBEIM UCNOAL30BOHUEM MeppUMOopUU

7 7 e —{[1pUBpexHo-3aWumHas nonoca - 50M

kbapman
cyu

kbopman
nnaH

b e e BOJOOXPOHHEA 30HD - 50M

nnaH

B3amM. uHb. N

[odn. U dama

Vub. N’ nodn

YenobHele 0803HOYEHUR K Yepmexy epaHuL, cyuecmbynuux
3neMeHmob NnaHUpoboYHoU cCmpUKMypbLI

[ ———— —| [paHula npoekma naaHupobku

3neMeHmbl NAGHUPOBOYHOD CMPYKMYpbI

YenobHele 0503HAYeHUA K Yepmexy 2paHUY Cuwecmbuiowux
3nemermob nnaHupoboyHol cmpykmupsl

[ ———— —| 'paHuLa npoekma NaaHuUpebku

3nemeHmbl nnaHUpobosHol cmpykmypsl

2N8-2023-T' 111

Brccentue uavenenud B doryieAmaLuy o nAawupobke meppumpuy, ymBepKesise nocaHobnenusi oaMMIpDL
I om 2710 261 1658 O ybepkdesu orvesmati no naasupobee meppumapi o 2905200 NB9% ‘06 unbepwcesuu

. . ’ ; b ; b e Vv, [Kon ui Aucm | ok Toan, | Aama] Umereit b doxgsesmayun no nanupobee neppunopuy’, b sachu megpumoput, oepuiusensad yn. Ocunodott bz Howodve
MGH. aumeHobaHuUe C n H B POHUUbL 30H Cyuecmbybouiezo U NAQCHUPYEMOZ0 PA3MEWEHUS 00bEKMO edepanbHozo U )
— uu naH auMeHobaHue PE2UGHA/IbHO20 HA3HAHEHUS Paspafoman|KywHup HB.| 274, Cmodusa | Aucm /lucmob
i Kbapman : Kbapman B 2paHuuax npoekmupueMod meppumopuu pacnonoxeH odbexkm ¢ OcHobHo A (gthD)KﬁDEMOH) Hacmb n 1
e KanumansHozo cmpoumenscmba dedepanbHozo 3HaYeHus — 25:31:000000:7068 £
= s -GopoxHas cems [ 1| Ynuwo-dopoxnas cems B 2paHuLEX NPOEKMUPYEMOl MepPUMGPUL PACAONOXEH OLEKM Al Bonbuod 0B | 000 “Havodka Moekn” /2N
E Teppumopus, 30HAMAA AUHEdHbIM T ePPUMOPUR, 3AAAMar MUreaoM KaNuUMAanbHOz0 CMpoumenbcmBa pezuoHanbHo 3HaYeHua - 25:00,00000031911 A7 Yepmex nAaHUPOBKU MepRUMGPUL 2 HuxoﬂKuD

_ 0Bbekmon odbekmam 11000

Konupoban Abx3





Чертеж красных линий

[image: image2.jpg]Kpacuas aunus dopozu

YenobHele 0803HA HEHUA

HaumerHobaHue

j— o w— w— 0 HULO NPOEKMO NACHUPOBKU

KpacHele nunuu (dedcmbutwue)

KpacHele auHuu (omMeHseMele)

KpacHsle nuHuu (ycmaxabaubaemsie)

IJS//I ’ \
P e P v

ol HoMepa nobopomHeix moyek

N —— e
o MepeyeHs KoopduHaM X paMEPHEIX MOYEK KPACHBIX AUHUT MepeyeHs KoopduHom XOpamepHbIX MOYEK KPACHbIX AUHUD
I Tadnuug 2 Todnuga |
3 KOGPONHATH Meps KOOPAVHATBI Mepsi
2 Homep Pt Homep pe
=1 AUHUO,M Nup.uznel NUHUT,M Aup yznsl
5 mo4KU X v mo4KU X Y
S
o 4 328157,15 2230011,69 0,17 304° 23' 11" 1 32620415 222999178 16,3 325° 44’ 5
= 5 328157,25 223001155 23,09 54° 50" 58"
< — 2 328217,62 2229982,6 16,82 32° 38 33"
T 6 32817054 223003043 27,63 88° 32’ 54
5 7 328171,24 2230058,05 55 302 6" 3 32823178 2229991,68 27,63 179° 47" 12"
d
a 8 328176,73 223005834 22,11 91° 0 41"
9 328176,33 2230081,05 6,77 181° 5’ 33"
=] o . "
5 0 328169,56 2230080,92 447 109° 12 19 2118-2023-T 1 11
B i J20168.0° 2R 125 LA Ry Bheceue uauee b dokyeHmayuu no nAoHupobKe meppumpuy, Unbepxdetite nocmHoBneHUSHY LOAUAUCTpRULL
£ 12 328167,48 2230086,56 132 16" 557 23" Han 00N 55 ptepconn oy o mwstenegmpu” o 305 0 G
e 3 328158,73 2230103,79 14,87 93° 2 43" V5w, [Kon g Ziucm [N @ok | Tioan. [mamal UaHeseh O 0okyesmauut no naLAupobie mespumopuu, b yuc meppumapuy, oepakusensou un, Ocunobou b 2 fuadke
1 328157,94 223011864 21,73 79° 36 20" Paspadoman|Kuwrup HB.| 22/ Cmadur ] Alucm | /ucmob
= 15 328161,86 2230140,01 19,43 74° 34" 8" J OcHobHas (ymbepxdaeman) yacms| 2
= 16 328167,03 2230158, 74 43,2 2°40 1 _
= AN Gonbwob 0.8 | u M
17 328210,18 2230160,75 41,31 272°19' 17" — _ 000 “Haxodka Mpoekm
Pla] Yepmex KpacHeX NUHUD 2. Haxodka
S 18 328211,85 2230119,48 120,87 243°5' 28" 11000

Konupoban




Чертеж межевания территории

[image: image3.jpg]/
/
@ .

CoznacohaHo

,',‘\ o

FKCNAUKAUUSA 38MeAbHBIX u4a cmkob

Yepmex 2paHuy cywecmbyouwux

Yepmex 2paHull NAGHUPYEMbIX
3nemeHmob nnaHupobo4HoU CmpyUKmupbl

R i
> & N K Bud pu3peuwenHozo | Ho3HaueHue . 3neMermob nnaHupobo4HoU CMpYUKMUp!
r b L »
,: Ul I kaa e MecmononoxeHue HmheoPi? | uenonesobanuA no 133 | 3emenshozo | Mnowads, 1 Mpuresanue
/ /7 HIro yyacmka 7
i 08pa3obaorue 3eMenbHO20 UHICMKD NYmeM Mukpopadok Mukpopaon
5/ Nna undubudyanerozo - _ nAaH naaH
N G knail 2 Haxod BB 3emnu KUNULHOZO nepepacnpedeneHus 3/y c kadacmpobeim
1] 34 PUMOPEKUL Kpal, & FaX0UKD, YNFADUHOOA, | o ce e 1466, T4 HomepoM 25:31:010211:12065 u 3emens mep-# 3aHaman /10 0
24 cmpoumenscmba (2.1) mep-A 30HAMAA
nyHkmob 2ocydopembennas codemberHotmes, Ha
Cmamed 34, n1, nnl
KOMOPblE HE PO.32PaHUYEHT
O8pa3yeMbll 3eMe/bHbID U40.CMOK NUMeM
n _ o 2 Haxod PeBuHOb 3eMau Ans U):S;JETH%THMO nepepacnpedenerus 3/y ¢ kadacmpobeim
2 |i3yp | PUmoREKULKREY, & TXOGKA, WRTTRROREA | acenenrex |t (21) 181277 Homepon 2531010212390 u semens
nUHKmof P by N zocydopemberHas codcmbeHHotms, Ha KBapman
Cmames 34, n.1, nnl = p kbapman
KOMOPbIE HE PO.32POHUHEHT
cyw nnaH
O8pa3ueMbil 3eMe/bHbI U40.CMOK NUmMeM
3eMnu Ans uii%iiaﬁoilb%zo nepepacnpedenequs 3/y c kadacmpobeiM TIaH nAoH
3 |:3Y3  |Mpumopckud kpal, 2 Haxodka, un Paduxobas, 20 HOCENeHHbIX ! i N 17219 HomepoM 25.31.010211.13437 u 3emens
nUHKMOB cmpoumenscmba (2.1) 20cudapCmBenHas COBCMBeHHOcmb, Ha YenobHble 0803HAYEHUA K Hepmexy 2paHul, cywecmbyiouux YenobHele 0503HAHEHUR K YepMeXY 2PaHUL cywecmBuluLUX
,,,,,, Cmambs 34, n.1, n.nl y K[]Dmowe e DELB&DELHU‘-{EH’EL . 3nemermob naaHupoBoyHod cmpykmypsl 3nemermob naaHupoboyHoU cmpykmyps!
Mecmononoxerue ycmaHobAeHo omHeCUmensHo [ Do - -| l'paruua npoekma naaHupobky [ = = = —— —| [poHuLa npoekma nnaHupobku
OpUEHMUPO, PaCNON0XEHHOZO 30 ﬂDEaEﬂﬂMU = i
y4acmka Opuermup xunol dom.Y4acmok 3emnu Nng ukduBudyanbHozo IneMenmel NNAHUPeboHOT CmpYKMYpe! 3neMeHMsl MAQHUPOBOHHOU CMPUKMUPSLI
4 13438 HExodUMCA NpuMepHo B 65 Mempax no HO.CENEHHBIX XunuwHozo 1013 30CmpoeHHLI0 38MENbHBIU YO CMOoK
HanpabaeHun Ha cebepo-3anad om opueHMUPa nyHkmob cmpoumenscmba fnak HaumeHobaHue Cyy Mnax HaoumeroBaHue
Moymobeil adpec opueHmupa: MpuMopckud kpad, Kbapman
YenohHele 0803HAYeHUA 2. Haxodka, un, Ocudobas, d. 31 p [ 1| xeapman
- - - Ynu4Ho-GopoxHasa cemb I—l YnuyHo-dopoxHas cems
Cyu, Mo HaumerobaHue Pa%[:ggfisgffaﬂigﬂggsgE@TEODEK:‘; Kopauu, 3emMnu [ns uHdubudyanbHoz0 T - —
5 [:2395 : P Pyz, zopod HOCEABHHbIX KUMUWHOZ0 1988 30CmpoeHHLID 3eMenbHEIG LHa CMOoK £PPUMOpUS, 3AHAMASA NUHEUHbLIM Teppumopus, 3aHAMas AUHedHsM
— e e e e [10HULD NPOEKMO MexehaHua Haxodka, ynuua Prduroban, 3emensHeId ngHKMOD cmpoumenbemha 08LekmoM 00 beKkmom
u4acmok 18
(@el )
Kpacbie nuALY (Belicnbyiauue) Mecmononoxexue UCMaHoBAEHO 0MHOTUMENLHO
OpUEHMUPE, PACNONOKEHHOZ0 30 Npedenamu s sKeAUama UL
o Homepa nobopomHbix MoHeK yyacmka, OpueHmup unod dom.Y4acmok 3eMnu oo 'H 3 [ozmuuhe Buﬂ—ﬂ[]
6 {2051 | Hoxodumcs npumMepHo B 96 M, no Hanpabaeruw | HOCENEHHbIX BD’E 558 32 30CMPOEHHBIT 38MENbHBIU UHTCMOK
[paHuLa MeppUMORULALHEIX 30H N0 KOpMe 2padotmpoumensHozo Ha cebepo-Bocmak om opuenmupa. MoumoBud nUHKMOB K -5 - ?/WG Heu -
30HUpobaHus N33 HFO adpec opuenmupa: MpuMOpCK LD kpad, 2 Haxodka” (E16)
( Haxodka, yn OcuHobas, dom 30
TPaRULE CUWecmBumWUX (COXPaHAEMbIX) 3eMEbHbIX UHATMKOD
MecmononoxeHue Q[mﬂHOhﬂEHD OMHBCUMensHO
FDDHU\J.H 3EMe/IbHbIX \:HEL[FHKOh no daHHeM EFPH OpueHmUpa, pacnonoxexHHozo B ?DHHUU,EIX 3emMnu NaHHsle o bude (126 Bmy. B
7 |09 [4eCMKR ODUEHWUD,,KD HDUM?D[KUU‘ ‘ Haf?ﬁm, HOCENEHHbIX DHBDMEEHO&O 2paHuLax 30cmpoeHHbId 3eMenbHLIU Y4O0CmoK
= TPOHULL 0BPO3LEMBIX 3EME/LHHX UHCMKOB om F\OﬁFmDHuUU Wupokas ﬁo}mow N'39 B nyHKmoB ucnonb3obanHus AuM 5.21
. Mo4moBeil adpec opueHmupa. kpal MpuMopckud, omcymembuem -
> _________________/\uHuu OMCMYNa oM KpACHsIX AUHUD B uenax onpedeneHus Mecm 2, Hoxodka,
pad donycmuMozo pa3melieHus 3daHul, CMpoeHUd, coopuxeHuld Teppumopus odulezo | Pasmewenue
o
o 3emMnu nons3ohaxus, Cmomes | UAUYHO-00pO
= [~ — —— — — —— —|/luuU omCMUNT OM 2PaHUL 3eMENEHEIX UMBCMKOD 9 | Ton B 2paHuLax KpacHEX AUHUD UauL HOCENEHHBIX 36 XHol cemu 6678 05
o Mecma GonycmuMozo pasMeleHus odbekmob kanumansHozo nyHkmob rDE‘ﬂoU”DﬂWWE”bHOZU ahmorﬁwoéumw
bl opoz
g - cmpoumenscmba kodekca x dop 2“8,2023,Fﬂ 1
=] 10 B 2poHULOX OXPAHHEIX 30H 972.96 =
Bl 1 Homep n/n Bheceue u3ueesl b dokyrermaiuu o awupobe meppumpuy, nBepaeniste nocnasobenusiy aduusCpaL
IS 70 om 2710 2011185805 ynemdesuu toyvenauuu noraupobe meppuncpuy” o 2905 2013 9% 08 nBepcesuu
2 341 YenoBHbId HOMEP 3EMENLHOZO UHOCMKA Vs, [Kon gs] ucm |V 8ox] Todn. [Aamal Uavesen b ookyhesmaun no naaupobie meppumapuu, b nc neppumaput, ozpasusenhou yn, Ocuschou b uxadke
Pa3zpadoman|KywHup H.B. Cmagdus | /ucm /lucmob
_ _ Xunsle 38aHUS paHUULI 30H cywecmbywiez0 U NAOHUPYEMO20 pa3MelleHus odbekmob dedepanbHoz0 U pe2UOHO NbHO20 HO3HAYEeHUS 7
= =
S B 2paHuLAX NpoeKMUpUeMod MeppuUMOopUU BaCNOA0XeH 00beKm 14 Ocrobras (ymbepxdaemas) qacms| 3
P
e KONUMaNbHO20 cmpoumenscmba GedepanbHozo 3HaHeHud - 25:31:.000000:7068 AT Boruot 08| 2"
= B 2poHuuax npoekmupyeMol mMeppumopuu pa.CnonoxXeH o8Lekm —# T 000 “Haxodka Mpoekm”
E KONUMaNLHO20 CMpoumenscmba pezuoHaAbHO 3Ha4eHus - 25:00:000000:3191 & 11000 ppUmop e Huxodka R

Konupoban






